Preventista II.							Test A

1. Podle míry požárního nebezpečí členíme provozované činnosti do

- do čtyř tříd nebezpečnosti

- do tří kategorií

- do dvou skupin

2. Do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím patří

- prostory, ve kterých se vyskytuje nahodilé požární zatížení 120 kg/m2 a vyšší

- prostory, ve kterých se vyskytuje nahodilé požární zatížení 100 kg/m2 a vyšší

- prostory, ve kterých se vyskytuje nahodilé požární zatížení   15 kg/m2 a vyšší

3. Do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nepatří činnosti

- při nichž se vyskytují zkapalněné uhlovodíkové plyny s celkovým množstvím náplní 50 kg a méně v jednom prostoru nebo požárním úseku

- při nichž se vyskytují hořlavé nebo hoření podporující plyny v lahvích převyšujících 100 litrů v jednom prostoru nebo požárním úseku

- při nichž se vyskytují zkapalněné uhlovodíkové plyny s celkovým množstvím náplní převyšujícím 60 kg v jednom prostoru nebo požárním úseku

4. Do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím patří

- rodinné domky alespoň o dvou bytech

- rodinné domky alespoň o čtyřech bytech

- činnosti, u kterých nejsou běžné podmínky pro zásah

5. Do kategorie činností s vysokým požárním nebezpečím patří

- podzemní prostory s nahodilým požárním zatížením 15 kg/m2 a vyšším, ve kterých se může současně vyskytovat více než 200 osob

- podzemní prostory s nahodilým požárním zatížením 15 kg/m2 a vyšším, ve kterých se může současně vyskytovat více než 100 osob

- podzemní prostory s nahodilým požárním zatížením 5 kg/m2 a vyšším, ve kterých se může současně vyskytovat více než 100 osob

6. Do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím patří

- podzemní prostory určené pro poskytování služeb nebo obchod s nahodilým požárním zatížením 5 kg/m2 a vyšším, ve kterých se může současně vyskytovat více než 100 osob

- podzemní prostory určené pro poskytování služeb nebo obchod s nahodilým požárním zatížením 15 kg/m2 a vyšším, ve kterých se může současně vyskytovat více než 7 a více osob

- obchody v podzemí s více jak 3 prodavačkami

7. Do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím patří

- stavby, které jsou na základě kolaudačního rozhodnutí určeny pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace

- objekty o 15 a více nadzemních podlažích nebo o výšce větší než 45 m

- bytové objekty o 10 a více nadzemních podlažích

8. Do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím patří

- prostory, vytápěné lokálními topidly

- činnosti, při nichž se používá otevřený oheň nebo jiné zdroje zapálení v bezprostřední přítomnosti hořlavých látek v pevném, kapalném nebo plynném stavu

- činnosti, při nichž se používá otevřený oheň nebo jiné zdroje zapálení v bezprostřední přítomnosti hořlavých látek v pevném, kapalném nebo plynném stavu, kromě lokálních spotřebičů a zdrojů tepla určených k vytápění

9. Do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím patří

- bytové domy o 15 a více nadzemních podlažích

- činnosti, při kterých se hořlavý prach usazuje v souvislé vrstvě nejméně 1 mm

- činnosti, při kterých se hořlavý prach usazuje v souvislé vrstvě nejméně 2 mm

10. Povinnost právnickým osobám začlenit svou činnosti do jedné z kategorií je dána

- ústavním zákonem

- zákonem o požární ochraně

- vyhláškou o požární prevenci

11. Povinnost vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména udržovat volné únikové cesty je dána

- právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám

- právnickým osobám se zaměstnanci

- podnikajícím fyzickým osobám

12. Dokumentaci požární ochrany u právnických a podnikajících fyzických osob zpracovává

- statutární zástupce firmy nebo podnikající fyzická osoba

- preventista požární ochrany

- osoba odborně způsobilá v požární ochraně nebo technika požární ochrany

13. Dokumentace požární ochrany se kontroluje po každém požáru a

- jednou za rok

- co šest měsíců

- podle potřeby, min. jednou za pět let

14. Dokumentace požární ochrany se ukládá takovým způsobem, aby byla dostupná

- veliteli zásahu

- vedoucím zaměstnancům, zaměstnancům a externím zaměstnancům

- zaměstnancům, jichž se týká a orgánům státního požárního dozoru

15. Požární řád upravuje

- základní zásady zabezpečování požární ochrany v době sníženého provozu právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby

- základní zásady zabezpečování požární ochrany na místech, kde se vykonávají činnosti se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím

- vytvoření vlastního organizačního systému právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby

16. Požární řád obsahuje

- výčet preventistů požární ochrany působící ve společnosti

- požárně technické charakteristiky a nejvýš přípustné množství těchto látek

- telefonní čísla složek IZS

17. Příloha požárního řádu obsahuje také

- jmenný seznam členů jednotky HZS podniku

- havarijní spojení na složky IZS

- přehled o umístění výstražných a bezpečnostních značek

18. Požární poplachové směrnice

- upravují postup při evakuaci osob

- obsahují seznam umístění výstražných a bezpečnostních značek

- vymezují činnosti zaměstnanců, popř. dalších osob při vzniku požáru

19. Požární poplachové směrnice obsahují

- jméno velitele nejbližší jednotky požární ochrany

- postup osoby, která zpozoruje požár, způsob a místo ohlášení požáru

- seznam členů preventivní požární hlídky

20. Požární evakuační plán

- upravuje postup při evakuaci osob, zvířat a materiálu z objektů zasažených nebo ohrožených požárem

- vymezuje činnost zaměstnanců, popř. dalších osob při vzniku požáru

- obsahuje telefonní čísla tísňových linek

21. Cvičný požární poplach se vyhlašuje

- nejméně jednou za rok

- každý měsíc

- podle potřeby, nejméně jednou za tři roky

22. Dokumentaci zdolávání požárů

- tvoří operativní plán a operativní karta

- musí vždy schválit krajský požární rada

- musí každý rok nově zpracovat velitel jednotky požární ochrany, výjimečně technik požární ochrany

23. Řád ohlašovny požárů

- musí zpracovat každá právnická osoba

- zpracovává se vždy pro kategorií činností s vysokým požárním nebezpečím

- zpracovává se tehdy, je-li zřízena ohlašovna požárů

24. Požární kniha slouží k záznamům

- o všech důležitých skutečnostech, týkajících se požární ochrany

- o školení o požární ochraně

- o výkonu státního požárního dozoru

25. Dokumentaci požární ochrany právnické osoby a podnikající fyzické osoby tvoří např.

- požární řád obce, požární poplachové směrnice

- stanovení organizace zabezpečení požární ochrany, požární řády

- požární poplachový plán kraje, požární řády obcí

26. Odborná příprava zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek se provádí

- nejméně jednou za tři roky

- nejméně jednou za dva roky

- nejméně jednou za rok

27. Školení zaměstnanců o požární ochraně se opakuje

- nejméně jednou za tři roky

- nejméně jednou za dva roky

- nejméně jednou za rok

28. Školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně se opakuje

- nejméně jednou za tři roky

- nejméně jednou za dva roky

- nejméně jednou za rok

29. Dokumentaci o školení zaměstnanců o požární ochraně tvoří

- zákon o požární ochraně a prováděcí vyhlášky

- tematický plán a časový rozvrh školení a záznam o provedeném školení

- presenční listina podepsaná všemi účastníky školení

30. Vedoucí zaměstnance o požární ochraně provádějící činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím může školit

- osoba odborně způsobilá v požární ochraně nebo technik požární ochrany

- OZO, TPO nebo preventista požární ochrany

- Osoba odborně způsobilá v požární ochraně

31. Rukojeť hasicího přístroje umístěného na svislé stavební konstrukci (na stěně) musí být nad podlahou

- nejvýše 1,5 m

- minimálně 1 metr

- nejvýše 120 cm

32. Kontrola hasicího přístroje se provádí

- jednou za 10 let

- jednou za 5 let

- jedno za rok

33. Hasicí přístroj musí být vyřazen z používání, jestliže

- není zabezpečený proti převržený

- je starší 10 let a není vodní

- je starší 20 let na není sněhový

34. Na každých započatých 200 m2 půdorysné plochy podlaží objektu musí být následující vybavení přenosnými hasicími přístroji s náplní

- 5 kg oxidu uhličitého

- 5 kg halonu

- 5 litrů vody

35. Na každých započatých 200 m2 půdorysné plochy podlaží objektu musí být následující vybavení přenosnými hasicími přístroji s náplní

- 3 kg oxidu uhličitého

- 5 kg oxidu uhličitého

- 6 kg oxidu uhličitého

36. Na každých započatých 200 m2 půdorysné plochy podlaží objektu musí být následující vybavení přenosnými hasicími přístroji s náplní

- 10 litrů vody

- 9 litrů vody

- 6 litrů vody

37. Preventivní požární prohlídky se v objektech, kde jsou provozovány činnosti se zvýšeným požární nebezpečím nejméně jednou

- za měsíc

- za dva měsíc

- za 6 měsíců

38. Posouzení požárního nebezpečí se zpracovává u kategorie

- bez zvýšeného požárního nebezpečí

- se zvýšeným požárním nebezpečím

- s vysokým požárním nebezpečím

39. Podrobnosti pro zajišťování požární ochrany u právnických osob a podnikajících fyzických osob stanoví

- vyhláška MV č. 246/2001 Sb.

- vyhláška MV č. 247/2001 Sb.

- vyhláška MV č. 202/1999 Sb.

40. Preventivní požární hlídku zřizují právnické osoby a podnikající fyzické osoby

- v prostorách s nejméně 15 zaměstnanci, ve kterých provozují činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím

- v prostorách s nejméně 3 zaměstnanci, ve kterých provozují činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím

- v prostorách s nejméně 7 zaměstnanci, ve kterých provozují činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím