Dýchací technika

Rozdělení prostředků
pro ochranu dýchacího systému

Filtrační přístroje : filtrační

- proti pevným látkám

- proti plynům a parám

- kombinované

Izolační dýchací přístroje : izolační

- neautonomní

- autonomní

Izolační dýchací přístroje

VZDUCHOVÉ DÝCHACÍ PŘÍSTROJE

A) Podtlakové

B) Přetlakové

Vzduchové dýchací přístroje jsou izolační dýchací přístroje s otevřeným dýchacím okruhem, kdy vydechovaný vzduch z plic uživatele je usměrněn přes výdechový ventil ochranné masky do okolní atmosféry.

Podtlakové vzduchové izolační dýchací přístroje:

a) Saturn S 5, S 51-20

b) Saturn S 7, S 71-20

c) Saturn S 2, S 21-20

Od roku 1984 došlo výrobcem ke sjednocení do kódového bloku

S 71/20 - 7 nebo 5, což značí:

- S 71 značí jednotné značení typu /20 plnicí tlak

- 7 vodní obsah láhve v litrech

SATURN

Složení VDP Saturn S 71/20 - 5, S 71/20 - 7

na obrázku je Saturn S51/20 rozdíl je pouze v obsahu lahve viz. vodní obsah 5l, jinak je téměř shodný

1. Anatomický duralový nosič dýchacího přístroje

2. Ocelová tlaková láhev - 5 nebo 7 litrů / 20 MPa /

3. Horní závěs /rozvod plynu/ 3 vývody + 1 záslep

- připojení manometru

- připojení plicní automatiky

- připojení tlakové láhve

4.Manometr

5. Plicní automatika suchá, jednostupňová

6. Vrapová hadice s koncovkami /25mm průřez, 700 mm délka/

připojení CAT Rd 40 x 4

7. Ochranná vzduchová maska s ventily

8. Polyamidové ramenní popruhy a bederní popruh se sponami

9. Horní kryt /duralový nebo laminátový/

10. Stahovací ocelový pásek s maticí

Hmotnost přístroje v pohotovostním stavu:

S 71/20 - 7 17 + 0,5 kg /hmotnost je ovliv-

S 71/20 - 5 14 + 0,5 kg něna hmotností TL/

Ochranná doba dýchacího přístroje:

a) z tlaku

S 71/20 - 7

zásoba 7 x 200 bar = 1 400 l plynu

spotřeba stř. těžká zátěž = 30 - 35 l/min

ochranná doba 1 400 : 35 = 40 minut

S 71/20 - 5

zásoba 5 x 200 bar = 1 000 l plynu

spotřeba stř. těžká zátěž = 30 - 35 l/min

ochranná doba 1 000 : 35 = asi 30 min

b) z koeficientu /pro středně těžkou zátěž - orientačně/

S 71/20 - 7 /koeficient 2/

tlak v MPa x koeficient = ochr. doba DP

20 x 2 	 = 40 minut

S 71/20 - 5 /koeficient 1,5/

tlak v MPa x koeficient = ochr. doba DP

20 x 1,5  = 30 minut

Pozor! Výpočty ochranné doby dýchacího přístroje jsou orientační.

Laická /uživatelská/ kontrola dýchacího přístroje Saturn

S 71/20 / 5 nebo 7

Uživatelskou kontrolu musí provést každý uživatel před použitím VDP!

1. Vizuální kontrola DP

- kontrola celistvosti a úplnosti,

- kontrola funkčnosti dílů.

2. Kontrola dotažení spojů /rukou dotáhneme spoje/

- tlaková láhev - horní závěs,

- horní závěs - plicní automatika,

- plicní autom. - vrapová hadice,

- vrapová hadice - ochranná maska.

3. Kontrola tlaku v láhvi /otevřeme ventil tlakové láhve/

- na manometru odečteme hodnotu.

4. Kontrola těsnosti VT části /otevřenou tl. láhev uzavřít/

- sledujeme manometr DP,

- max. pokles tlaku 1 MPa/min

5. Kontrola spínání VS /tlak po PA, TL uzavřena/

- nádechem z DP snižujeme tlak,

- sledujeme manometr DP sepnutí VS.

6. Zkouška těsnosti nízkotlaké části /TL uzavřena, DP bez tlaku/

- nádechem z DP /nesmí přisávat/.

7. Průtočnost plicní automatiky / TL otevřena/

- 2-3 hluboké nádechy z PA.

8. Těsnost ochranné masky

- masku nasadit, upravit, dotáhnout,

- utěsnit nádech. komoru /zlomit hadici/,

- hlubokým nádechem odzkoušet.

9. DP nasadit,upevnit

10. Nahlásit údaje !!!

- jméno,

- typ dýchacího přístroje,

- tlak manometru = zásoba vzduchu.

Kontrola DP S 71/20 - 5 nebo 7 odborným technikem

1. Kontrola DP viz laická kontrola /VS,vysokotlaká těsnost/

2. Měření otevíracího podtlaku PA na měřicím zařízení - MS

- otevřeme TL,

- podtlakem na MS

20 MPa max. - 250 Pa,

10 MPa max. - 200 Pa.

3. Měření těsnosti přetlakem 800 Pa /max.pokles 50 Pa/min/

- TL uzavřena.

4. Měření těsnosti podtlakem 800 Pa /max.nárůst 50 Pa/min/

- TL uzavřena.

5. Měření těsnosti PA /těsnost uzavírací kuželky/

K+V 			- TL otevřena

/max.nárůst tlaku 15 Pa/min/

6. Měření dle ČSN EN 136 Ochranné prostředky dýchacích orgánů. Obličejové masky. Požadavky, zkoušení a značení.

7. Měření dle ČSN EN 137 Ochranné prostředky dýchacích orgánů. Autonomní dýchací přístroje s otevřeným okruhem na tlakový vzduch. Požadavky, zkoušení a značení.

SATURN S 21

Jedná se o pomocný, sebezáchranný, autonomní dýchací přístroj na stlačený vzduch s otevřeným dýchacím okruhem.

Složení VDO Saturn S 2 :

l. Tlaková láhev - objem 2 l, plněna na tlak 20 MPa

2. Plicní automatika - viz S 71/20 - 5 nebo 7

3. Vrapová hadice - viz Saturn

4. Ochranná maska - CM 4, CM 5,Kemira/F/

5. Polyamidový nosný popruh

6. Manometr /od r. l994/

Technické parametry :

1. Provozní tlak 20 MPa

2. Objem tlakové láhve 2 l

3. Zásoba stl. vzduchu 400 l

4. Otevírání PA při 10 MPa do -200 Pa

5. Min. okamžitý průtok při l0MPa 450 l/min

6. Ochranná doba při spotř. 30 l/min 13 min

7. Varovný signál 4 + 1 MPa

8. Pohotovostní hmotnost DP 6,5 + O,5 kg

Laická /uživatelská/ kontrola:

viz VDP Saturn S 71/20 - 5 nebo 7

Kontrola odborným technikem :

viz VDP Saturn S 71/20 - 5 nebo 7

Výpočet ochranné doby DP Saturn S 21 /orientačně /:

Zásoba 200 bar x 2 litry = 400 l vzduchu

Spotřeba středně těžká zátěž = 30 - 40 l/min

a) 400 : 35 = 11 - 12 min

b) MPa x koef. = ochranná doba 20 x 0,6 = 12 minut

VZDUCHOVÝ DÝCHACÍ PŘÍSTROJ 
SATURN S7-99

Vzduchový dýchací přístroj SATURN S7-99 je autonomní izolační přístroj pro práci v nedýchatelném prostředí. Přístroj je vybaven jednostupňovou plicní automatikou s přídavnou dodávkou vzduchu (by-passem). Jednoduchá, ale odolná konstrukce zaručuje bezpečnou ochranu uživatele při minimálních nákladech.

VZDUCHOVÝ DÝCHACÍ PŘÍSTROJ 
SATURN S2-99

Jednoduchý izolační dýchací přístroj s ochranou dobou do 13 minut je určen především pro evakuaci osob či krátkodobé práce. Přístroj se ukládá do ochranné skříňky tak, aby byl vždy připraven k použití.

SATURN 200 Comfort, by-pass

Podtlakový dých.přístroj, nový ergonomický nosič umožňující jednoduchou dekontaminaci, otočné uložení bederního pásu, široké ramenní a břišní popruhy, univerz.upínací systém pro láhve, kapacita plícní automatiky přes 450 l/min., tlakoměr a zvuk.signalizace.

SATURN 200 Standard, by-pass

VDP 60 prototyp

Jde o VDP přetlakový s otevřeným dýchacím okruhem, stavebnicové konstrukce a přetlakového systému.

Složení VDP 60 :

1. Základní těleso DP je tvořeno tvarovanými trubkami s příčnou bederní trubkou, opatřenou úchyty pro popruhy, redukčním ventilem a bederními držáky. V horní části nosiče je univerzální držák tlakových lahví.

2. Plicní automatika - představuje druhý stupeň regulace tlaku. PA je tvořena vyvracecí kuželkou ovládanou membránou. PA lze mechanicky přepnout do polohy :

a) přetlakový provoz,

b) pohotovost.

3. Redukční ventil membránový nevyvážený tvoří první stupeň regulace tlaku z TL na tlak 0,7 - 1 MPa. RV je tvořen vlastním ventilem, pojistným ventilem,varovným signálem.

Z RV jsou výstupy:

a) plný tlak k manometru,

b) redukovaný tlak /středotlak /, ukončen rychlospojkou,

c) redukovaný tlak /středotlak/, paralelní vývod a rychlospojka.

4. Varovný signál je otevřen do atmosféry,spíná při poklesu tlaku v láhvi na 4 + 1 MPa.

5. Tlakové láhve jsou v základní verzi 2 x 3 litry, plněny na tlak 30 MPa 1 800 l vzdušnin. Jsou vzájemně propojeny rozvodem s uzavíracím ventilem. Jsou zajištěny upínacím pásem.V DP lze použít tlakové láhve se šroubením g 5/8". Tlakové láhve jsou ventilem směrem dolů /!čistota v TL/.

6. Ochranná maska přetlaková.

Technické parametry VDP 60:

1. Provozní tlak vstupní 30 MPa

2. Provozní tlak vstupní/středotlak/ 0,7 - 1,0 MPa

3. Provozní tlak vstupní při odběru 50 l/min 0,65 - 0,95 Mpa

4. Maximální průtok při 2 MPa 300 l/min

5. Velikost připojení RV G 5/8"

6. Rozměry 580x305x165 mm

Přetlaková automatika s maskou Interspiro :

1. Provozní vstupní tlak 0,7 - 1,0 MPa

2. Přetlak v rozmezí nádechu 0-300 l 300 - 50 Pa

3. Otvírací přetlak výdech. ventilu 400 - 500 Pa

Zásobník vzduchu :

1. Provozní tlak 30 MPa

2. Připojovací rozměr G 5/8"

3. Hmotnost bez vzduchu 10,5 - 0,5 kg

se vzduchem 12,5 - 0,5 kg

4. Zásoba vzduchu 1 800 l

5. Ochranná doba-spotř. 30 l/min 60 min

Uživatelská kontrola VDP 60 :

1. Vizuální kontrola

a) celistvosti,

b) úplnosti,

c) funkčnosti dílů /popruhy,stav těsnění../.

2. Kontrola dotažení všech spojů

3. Kontrola tlaku v láhvi /odečíst na manometru/

4. Kontrola těsnosti vysokotlaké části /otevřenou tlakovou láhev uzavřeme/

- PA v pohotovosti,

- sledujeme manometr DP,

- max. pokles 1 MPa/min

5. Kontrola spínání varovného signálu /DP pod tlakem, TL uzavřena/

- nádechem z DP snižujeme tlak,

- sledujeme manometr DP, kdy sepne VS.

6. Zkouška těsnosti nízkotlaké části /DP bez tlaku, TL uzavřena/

- nádechem z DP /nesmí přisávat/.

7. Průtočnost PA /tlaková láhev otevřena/

- 2 - 3 hluboké nádechy z PA.

8. Kontrola vyplachování /TL otevřena/ odvětrávání

- sepneme na přetlakový provoz,

- při netěsnosti PA uniká vzduch.

9. Kontrola přepnutí Pohotovost /TL otevřena/

- mechanicky přepneme do polohy pohotovost páku, tlačítko na PA,

- vypne přetlakový systém.

10. Kontrola těsnosti masky

- masku nasadit, upravit, dotáhnout,

- utěsnit nádechový ventil,

- provést hluboký nádech.

11. Nasazení a upevnění VDP

12. Nasazení ochranné masky

- z pohotovostní polohy přepnout nádechem do polohy provoz.

13. Nahlášení údajů

- jméno nositele, typ DP, tlak na manometru.

Kontrola VDP 60 odborným technikem:

1. Kontrola DP viz laická kontrola

2. Měření statického přetlaku / dle ČSN EN max. 500 Pa

- DP s PA připojit k MS,

- MS poloha zatěsněno,

- TL otevřena, PA poloha provoz.

3. Těsnost VT a ST /otevřenou TL uzavřít, ST manometr/

- PA v poloze pohotovost,

- sledovat manometry, max.pokles tlaku 1 MPa/min

4. Těsnost ventilu PA /nárůst tlaku 100 Pa/min/ K+V- DP přes PA připojit k měřidlu,

- PA v poloze pohotovost,

- TL otevřena.

5. Kontrola spínání varovného signálu /manometr DP/

- viz laická kontrola.

6. Seřízení redukčního ventilu

- připojit ST manometr k DP,

- nádechy z DP, ST smí poklesnout max.o 0,2 MPa.

7. Měření těsnosti přetlakem /800 Pa, max. 50 Pa/min/

- DP napojen přes PA k MS,

- TL uzavřena,

- MS vytvořit přetlak.

8. Měření těsnosti podtlakem /-800 Pa, max. 50 Pa/min/

- DP napojen přes PA k MS,

- TL uzavřena,

- MS vytvořit podtlak.

9. Kontrola vyplachování a odvětrávání

- viz laická kontrola.

10. Kontrola přepnutí do polohy pohotovost

- viz laická kontrola.

11. Kontrola těsnosti ochranné masky /měřicí hlava/

- přetlak 800 Pa, max. pokles o 50 Pa/min, /utěsnit výdech/,

- podtlak - 800 Pa, max. nárůst o 50 Pa/min /utěsnit nádech/,

- kontrola funkčnosti dílu.

12. Měření dle ČSN EN 136. Ochranné prostředky dýchacích orgánů. Obličejové masky. Požadavky, zkoušení a značení.

13. Měření dle ČSN EN 137. Ochranné prostředky dýchacích orgánů. Autonomní dýchací přístroje s otevřeným okruhem na tlakový vzduch. Požadavky, zkoušení a značení.

PA 80 A, AE DRÄGER

Jde o přetlakový autonomní dýchací přístroj s tlakovým vzduchem a otevřeným dýchacím okruhem, stavebnicového typu,s dvoustupňovou regulací tlaku, přetlakového systému.

Složení PA 80 Dräger :

1. Anatomický nosný skelet z nerezového kovu

2. Ramenní a břišní popruhy /stavitelné/

3. Membránový redukční ventil s přípojkami

- manometru,

- středotlaké vedení s koncovkou.

Těleso RV dále obsahuje:

- pojistný ventil,

- varovný signál / 50 + 5 bar/.

4. Plicní automatika s vyvracecí kuželkou

- PA A - přetlakové s násuvným připojením a O kroužkem,

- PA AE - šroubení M 45 x 3 /SRN/,

- PA N - normální tlak, šroubení Rd 40 x 1/2.

5. Tlaková láhev /30 MPa/

- 1 x 6 l /30 MPa/,

- 2 x 4 l /20 MPa/,

- V ozn. na ventilu TL = tzv. zbytková pojistka zabraňuje /do 5 bar/

  - úplnému vyprázdnění TL,

  - volnému působení vlhkosti.

6. Ochranná maska

- Panorama Nova RA /normální tlak/, kulaté šroubení Rd 40 x 1/2",

- Panorama Nova P /přetlaková/, násuvné připojení,

- Panorama Nova PE /přetlaková/, šroubení M 45 x 3 /SRN/,

- Futura RA, A, AE /viz/.

Technické parametry VDP PA 80 Dräger:

1. Provozní tlak 30 MPa

2. Redukovaný tlak I. st. 6 - 7 bar

3. Redukční ventil membránový

4. Varovný signál 50 + 5 bar

5. Připojení tlakové láhve G 5/8 "

6. Připojení výstupní rychlospojkou

7. Množství vzduchu 1 800 l

8. Statický přetlak pod OM max. 500 Pa

9. Připojení výstupní rychlospojka

10. Minimální průtok 300 l/min dle ČSN EN

Ochranná maska:

1. Vstupní tlak z RV /I.st./

2. Přetlak v rozmezí nádechu

3. Přetlak otevírání výdechu

4. Podtlak přepnutí do přetlaku

DRÄGER PA 90 Plus

PA 90 Plus s dvoustupňovou dechovou ochranou se stlačeným vzduchem zajišťuje ochranu při dýchání při práci v kontaminované atmosféře nebo v atmosféře s nedostatkem kyslíku. Doba použití přístroje závisí na kapacitě (objemu) zvolené tlakové lahve a na dýchání uživatele.

Složení přístroje:
1. nosná skořepina z kompozitů
2. upínací popruhy
3. redukční ventil
4. varovná signalizace s manometrem
5. plicní automatika
6. tlaková láhev
7. vysokotlaké a středotlaké vedení

Technické údaje:
Provozní tlak 30 MPa
Minimální průtok vzduchu 300 l/min.
Redukční ventil pístový
Hmotnost (bez tlakové lahve) 3 kg
Množství vzduchu v tlakové lahvi 1800 litrů

DRÄGER 90 Basic

Střední model zákl.profesionální řady určený především pro složky IZS (nosič z uhlíkového kompozitu, polstrované ramenní popruhy, jednoduchý opasek HT)

DRÄGER Man PSS 90

Zákl.model nejvyšší profesionální řady určené především pro složky IZS (nosič z uhlíkového kompozitu, polstrované ramenní popruhy, bederní pás HT s upínacím systémem “Pull Forward”)

SPIROMATIC 90

Jde o přetlakový autonomní dýchací přístroj s tlakovým vzduchem a otevřeným okruhem, s dvoustupňovou regulací tlaku přetlakového systému.

Složení VDP Spiromatic 90 :

1. Nosič DP je tvořen nerezovým ocelovým rámem, potaženým měkkým polyuretanem.

2. Nosné popruhy jsou integrovány. Vedeny jsou na bocích přes excentrické páčky, které se automaticky uzamknou po seřízení. Bederní spona je rychlouvolňovacího typu.

Popruhy jsou polstrovány.

3. Redukční ventil je pístový,vyváženého typu.Redukuje tlak

z tlakové láhve na střední tlak /I.st. regulace tlaku/.

4. Varovný signál je umístněn na tělese RV a je násuvného typu.Do jednotky je vestavěn malý redukční ventil, který redukuje tlak z láhve a dovoluje malý konstantní průtok. Při poklesu tlaku v TL se redukční ventil otevře.VS spíná při 50 bar. VS úroveň 95 dB, spotřeba 2l/min vzduchu.

5. Tlaková láhev plněná na tlak 30 MPa. TL jsou uchyceny seřiditelným třmenem. Lze použít jednu nebo dvě láhve.

6. Manometr

7. Ochranná maska

8. Plicní automatika s ventily

Technické parametry VDP Spiromatic 90:

1. Provozní přetlak 30 MPa

2. Redukovaný tlak I. st.

3. Redukční ventil pístový

4. Varovný signál dle ČSN EN min. 200 l

5. Připojení tlakové láhve G 5/8 "

6. Množství vzduchu 6 l TL 1 800 l

7. Statický přetlak pod OM do 500 Pa

8. Pojistný ventil MPa

Ochranná maska a plicní automatika:

1. Přetlak v rozmezí nádechu 350 - 50 Pa

2. Přetlak otevírání- výdech 400 - 500 Pa

3. Pojistný přetlak 1,2 - 1,6 MPa

4. Podtlak přepnutí do přetlaku-1700 až -2200 Pa

FENZY

AIR 5000 VULCAIN

Přetlakový autonomní dýchací přístroj s tlakovým vzduchem a otevřeným dýchacím okruhem, s dvoustupňovou regulací tlaku přetlakového systému.

Složení přístroje:

1. Ochranná maska - materiál CR nebo silikon. Zorník /Biomaska I/ polykarbonát. Výdechový ventil 500 ! 50 Pa. Uchycení - síťka,pryžový upínací 5ti bodový popruh.

2. Plicní automatika - je druhý st. regulace,má zabudován By Paas /5 000 S/, má 4 úchytné tlačné kolíky na OM AIR Clic, stat.přetlak se sepne mechanickým tlačítkem automaticky po napojení PA na OM. Statický přetlak je 300 ! 50 Pa. !OM v poloze pohotovost nesmí mít napojenou PA s OM - sepnutý přetlakový systém.

3. Dvojitá tlaková hadice - slouží pro vedení vysokotlaku k manometru a tlaku na varovný signál.

4. Středotlaká hadice - slouží pro propojení RV s PA.

5. Tlakoměr - je světélkující s hodnotou 0 - 350 bar.

6. Zádový nosič - je vyroben z polypropylénu,anatomicky tvarovaný a odlehčený, má 3 kotevní úchyty pro lano.

7. Upínací systém - tlakové láhve s přestavitelnou délkou, lze uchytit TL MONO a DUO s rozpěrkou,

- ramenní nastavitelný popruh s polštáři,

- bederní nastavitelný popruh,-

- hrudní popruh/spojuje ramenní popruhy/.

1. Tlakové láhve - kovové 1 x 6 l 30 MPa 1 800 l vzduchu, 1 x 4 l 20 MPa 800 l vzduchu, 2 x 4 l, - kompozitní TL.

2. Redukční ventil - pístový typ - vyvážený systém, /plombován/ - pracovní teplotní rozmezí -35 až 75°C.

Obsahuje:

- pojistný ventil 1,2 MPa,

- redukční ventil 6,5 ! 0,5 bar,

- 2 x redukovaný vývod k OM pro připojení dvou uživatelů k DP,

- spínání varovného signálu při poklesu tlaku v TL na 5,5 ! 0,5 MPa, 90 dB, 3 kHz,zní do spotřeby tlaku.

1. Varovný signál - píšťala je umístněna na přípojce pod manometrem. Spotřeba 5 l/min.

Laická kontrola : viz /uživatelská/

Kontrola odborným technikem : viz ČSN EN

Seřizovací hodnoty :

1. Varovný signál 55 ± 5 bar

2. Statický přetlak 300 ± 50 Pa

3. Výdech.ventil 500 ± 50 Pa

4. Redukovaný tlak 6,5 ± 0,5 bar

5. Těsnost podtlakem - 800 Pa nárůst tlaku 50 Pa/min

přetlakem + 800 Pa pokles tlaku 50 Pa/min

VZDUCHOVÝ DÝCHACÍ PŘÍSTROJ

PLUTO

Autonomní dýchací přístroj s tlakovým vzduchem s otevřeným dýchacím okruhem s dvoustupňovou regulací tlaku, přetlakového systému.

Složení přístroje :

Nosič s popruhy - je tvořen anatomicky tvarovaným trubkovým rámem,opatřeným ramenními a bederními popruhy Galapor/polstrované,rychlouzávěry nastavitelné/, Nomex /75%Nomex,23%Kevlar 2% C je antistatický/

Redukční ventil - membránového typu.Redukuje tlak z TL na střední tlak/I.st. regulace/ 0,6 - 1,0 Mpa /30 MPa - 0,57 MPa,2 MPa - 0,85 MPa / Na tělese RV je umístněn pojistný ventil.

Manometr - vodotěsný,netříštivé sklo,fosforeskující, 1 % O - 40 MPa rozsah.Tlaková hadice má na vstupu do hadice omezující trysku průtok, manometr na vstupu šroubení s tryskou.

Varovný signál - je umístněn u manometru,spíná při tlaku 5,5 ! 0,5 MPa,90 dB,2 - 4 kHz, spotřeba vzduchu 4 - 5 l/min.

Vysokotlaká had. - připojena k RV závitem G 1/8". Středotl. hadice - připojena k RV závitem M 2 x 1,ukončena rychlospojkou 9 mm.

Pojistný ventil - přišroubován k RV závitem M 12 x 1. seřízen na hodnotu 1,1 - 1,3 MPa.

Tlaková láhev - kovová 2 x 3 l/dvojče/ 30 MPa, 1 800 l, G 5/8" kompozitní 1 x 6,8 l , 1 830 l, 30 Mpa, závit M 18 x 1,5 s o kroužkem.

Plicní automatika- Interspiro/původně potápěčská/.

Maska - Interspiro /výrobce F fy Kemira Safety/, Zorníky /Triplex - lepené sklo,polykarbonátové/.V OM je stabilizátor proti UV záření.

Technické parametry :

Základní těleso přístroje

Provozní tlak 30 Mpa

Redukovaný tlak I st. 0,6 - 1,0 MPa viz diagram /stavitelný od 0,3 - 1,6 MPa/ /30MPa-0,57MPa,2MPa-0,85MPa/

Dynamický tlak výstupní 500 l/min max. o 0,1 MPa menší než statický při stejném vstup.tlaku

Min. průtok při 2 MPa 300 l min

Max. průtok při 10 MPa 800 l/min

Pojistný ventil 1,1 - 1,3 MPa

Varovný signál 5,5 ! 0,5 MPa

Připojení TL G 5/8"

Připojení výstupní rychlospojka 9 mm

Těsnicí o kroužky natírat - Lukosan M 14

Glycerin/pouze statické/

Plicní automatika a ochranná maska

Vstupní tlak 0,6 - 1,0 MPa

Přetlak v rozmezí nádechu 350 - 50 Pa

Přetlak otevírání výdech. 400 - 500 Pa

Pojistný tlak 1,2 - 1,6 MPa

Podtlak přepnutí do přetlaku -1700 až 2200 Pa

Kompozitní tlaková láhev

Provozní médium vzduch

Provozní tlak 30 MPa

Zkušební přetlak 45 MPa

Hmotnost TL 4 kg + 0,4 kg ventil

Hmotnost vzduchu 2,24 kg

Objem TL 6,8 l

Množství vzduchu 1 830 l =

6,8 x 300 - 0,1 (6,8 x 300)

Životnost TL 15 let /ventil 90 Nm/

průměr 156 mm

Kontrola přístroje odborným technikem :

1. Vizuální kontrola

- Celistvosti

- Úplnosti

- funkčnosti dílů/popruhy,rychlospojky../

1. Kontrola všech spojů

- dotažení spojů

- stav těsnění

- činnost rychlospojek

1. Kontrola těsnosti PA na podtlak

- demontujeme VS a nahradíme jej záslepkou

- na měřicí hlavu nasadíme OM a PA

- měřicí hlavu napojíme k MS

- podtlak asi 1000 Pa, MS na těsnost

- podtlak upravit na 800 Pa.Max. 50 Pa/min

1. Kont. těsnosti - OM,PA s DP napojit k měřicí hlavě VT části měř. hlavu napojit k měřidlu

- PA poloha pohotovost

- natlakovat DP,TL opět uzavřít

- max. povolený úbytek tlaku 0,5 MPa/min /sledujeme na vysokotlakém manometru/

1. Otevírání PA - PA v přetlak. systému připojena k MS

- MS v poloze podtlak

- TL otevřena /tlak 20 nebo 30 MPa/

- sledovat připuštění PA -100 až 250 Pa

1. Těsnost ventilu - MS v poloze těsnost plicní autom. - TL otevřena /max. nárůst 15 Pa/min/

2. Statický přetl .- MS v poloze těsnost

- TL otevřena

- statický přetlak 400 až 300 Pa

1. Otevírání výdech.- OM,PA s DP napojit k měřicí hlavě ventilu - měřicí hlavu napojit k MS

- PA v poloze přetlak

- MS v poloze přetlak /+/

- TL otevřena

- MS přetlakovávat a naslouchat odpuštění /syknutí/ v rozmezí 400 - 500 Pa

1. Kontrola seřízení redukčního vent.

- zkompletovaný DP - připojení na paralelní vývod z RV

- měří-kontrolní manometr

- TL otevřít a jemně odpustit tlak,po vyrovnání tlaků manometr/hodnota/viz diagram

- bez odběru z PA nesmí tlak mezi 1. a 2. stupněm regulace narůstat

- při odběru je povolen pokles tlaku v RV o 0,1 MPa.

1. Varovný signál - zkompletovaný DP

- DP natlakovat /otevřít a uzavřít TL/

- odpouštěním tlaku z PA , sledujeme sepnutí VS , v rozmezí 5 - 6 MPa.

1. Doplnění TL - na plnicím kompresoru

2. Měření dle ČSN EN 136 Obličejové masky

3. Měření dle ČSN EN 137 Autonomní dýchací přístroje na tlakový vzduch s otevřeným okruhem

| Ventil TL | RV | PV/M12x1/ | R-spoj | VS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| f 14x1,8 f 11x7 PTFE 7x10x0,5 | f 11x7 f 8x1,8 sintr /1rok/ membrána /3roky/ poliamid f 16x12 nátrubek | f 14x10 | f 16x12st f 9x1,8 dyn. 3,5mm | f 10x6 |

Kolínko k OM těsnění o 12 x 8

Laická/uživatelská/ kontrola přístroje:

1. Vizuální kontrola – celistvosti

- úplnosti

- funkčnosti dílů

1. Kontrola spojů - dotažení spojů /rukou dotažitelné/

2. Kontrola tlaku - otevření ventilu TL

- odečtení na manometru

1. Těsnost VT části - uzavřít ventil TL

- povolený pokles tlaku 0,5 MPa/min

1. Spínání PA - TL uzavřena

- DP natlakován

- PA v poloze pohotovost

- nádech z PA /musí dodávat vzduch/

1. Varovný signál - TL uzavřena

- DP natlakován

- PA v poloze pohotovost

- nádechem z PA odebíráme a snižujeme tlak.Sepnutí VS /kontrola manometru/ při 5 - 6 MPa

1. Těsnost NT - TL uzavřena

- DP bez tlaku

- nádechem z DP, tento musí těsnit /nesmí přisávat vzduch/

1. DP nasadit,usadit,upevnit

9.Nahlásit údaje : - jméno

- typ dýchacího přístroje

- tlak na manometru

VZDUCHOVÝ DÝCHACÍ PŘÍSTROJ VDP 60-94 PLUTO

Typ: 3031 
Autonomní izolační dýchací přístroj VDP 60-94 Pluto je stavebnice vzduchového dýchacího přístroje určeného pro ochranu osob v nedýchatelném prostředí. Přetlakový dýchací systém poskytuje uživateli maximální možnou ochranu v prostředí s výskytem škodlivých částic, nebezpečných plynů a par, či v prostředí s nedostatkem kyslíku. Stavebnicové uspořádání přístroje umožnuje sestavit variantu podle konkrétních požadavků uživatele. Přístroj je standardně vybaven druhým středotlakým vývodem. Dýchací přístroj je stejně jako další typy schválen podle ČSN EN 137.

VZDUCHOVÝ DÝCHACÍ PŘÍSTROJ
VDP 60-94 PLUTO velitelský

Velitelský přístroj VDP 60-94 je lehký vzduchový dýchací přístroj určený pro krátkodobé práce v nedýchatelném prostředí. Hmotnost přístroje s kompozitním zásobníkem 2 l/30 MPa nepřesahuje 5 kg.

PLUTO 300 Comfort

Přetlakový vzduchový dýchací přístroj stavebnicového charakteru, základní těleso Pluto 300 , standardně vybaven druhým středotl. vývodem pro připojení druhé masky (kukly), dálk.přívodu vzduchu a ochlazovacího systému, vyhovuje v oblecích OL2, OPCH-90, SOOCO, DRÄGER 700 PF, TRELCHEM SE, Auer BD, Excalor B3S, hmotnost s komp.tlakov.láhvi 11 kg

PLUTO 300 Standard

Přetlakový vzduchový dýchací přístroj stavebnicového charakteru, základní těleso Pluto 300 , standardně vybaven druhým středotl. vývodem pro připojení druhé plícní automatiky a ventilačním systémem protichem.a protižárového obleku

RACAL 4 000

Je autonomní dýchací přístroj s tlakovým vzduchem a otevřeným dýchacím okruhem, dvoustupňovou regulací tlaku,přetlakového systému.

Složení přístroje :

1. Nosič přístroje - z nerezového materiálu,odlehčen, zádová část potažena neoprenem /protiskluzová úprava/

2. Redukční ventil - uchycen na nosiči,reguluje tlak z TL na středotlak I. st. regulace tlaku 9 bar a je vyváženého typu

3. Středotl. vedení - neoprenová tl. hadice, která spojuje RV s PA přístroje.Obsahuje paralelní přípojku pro druhého uživatele /dle typu dýchacího přístroje/

4. Plicní automatika - je napojena na OM a tvoří II. Stupeň regulace tlaku.

Zahrnuje systém :

- spuštění přetlakového systému prvním nádechem

- pravý obtokový ventil,který se obsluhuje ventilem na PA.Pracuje nezávisle na PA/pravý By pass/ Uvádí se do provozu otočením červeného ventilu o 1/4 otáčky

- systém aktivace PA

1. Manometr s varovným - manometr ukazuje plný tlak v TL signálem VS spíná při poklesu tlaku v TL 50 - 60 barů až do hodnoty 10 baru.

2. Ochranná maska - panoramatická Racal Crusadel nebo Racal Silikone

P -zorník polykarbonát

M -pouze pro použití s PA Racal4000

PA se připojuje následovně:

- červený obtok. ventil souběžný s střed. čárou polomasky

- otočením PA o 90 st. po směru hodin až na doraz/zaklapnutí/

PA je vybavena mechanickou pojistkou proti náhodnému spuštění /aktivizační pojistka /

1. Tlaková láhev - kovová nebo kompozitní

2. Upínací popruhy - ramenní a bederní popruhy,polstrované s rycholoupínáním

3. Uchycení TL - je nastavitelné pro různé typy a průměry TL. Uzavírací mechanismus má mechanickou pojistku proti náhodnému rozepnutí

Technické parametry :

Provozní tlak 30 MPa
Varovný signál 5,5 ! 0,5 MPa
Připojení TL G 5/8"
Připojení výstupní rychlospojkou
Množství vzduchu 6,8 l TL 2 040

Laická/uživatelská/ kontrola :

viz VDP 60 /Pluto //pouze jiné hodnoty/
Kontrola obtokového ventilu - otevřeme ventil o 1/4
otáčky proti směru hodin

Kontrola přístroje odborným technikem :
viz VDP 60 /Pluto/

Údržba a skladování přístroje :
viz VDP

PA 94 CZ DRÄGER

Je autonomní dýchací přístroj s tlakovým vzduchem a otevřeným dýchacím okruhem, dvoustupňovou regulací tlaku přetlakového systému.

Složení přístroje :

1. Nosič přístroje - z kompozitů

2. Upínací popruhy - ramenní a bederní/až 70 % hmotnosti DP přenáší na tělo/ nastavitelné,rychloupínací

3. Redukční ventil - pístový.Obsahuje :

- pojistný ventil

- VT k manometru

- ST k PA /I.st.regulace/

1. Plicní automatika –

PA 94 nástrčka

PA 94 AE závit M 45 x 3 /EN 136-10 /

PA 94 N závit M 40 x 1/2 /obloukový/

Fluidní,přetlaková

2. Varovný signál - 5 - 6 MPa /integrovaný/ s manometrem

3. Tlaková láhev - závit G 5/8,jedno nebo dvouláhev

4. Ochranná maska - Futura: - těsnicí pás : silikonu

- zorník: polyamid

- membrána: ocel

- výdech ventil: 4,5 - 7 mbar

1. VT a ST vedení

Laická /uživatelská/ kontrola :

viz VDP

Kontrola přístroje odborným mechanikem :

viz VDP

Údržba a skladování přístroje :

viz VDP

Technické parametry :

Provozní tlak 30 MPa

Redukční ventil pístový

Varovný signál dle ČSN EN min. 200 l

Připojení k tlakové láhvi G 5/8"

Množství vzduchu 6 l TL 1 800 l

Statický přetlak pod OM dle ČSN EN max. 500 Pa

Minimální průtok vzduchu dle ČSN EN min. 300 l/min

Připojení výstupní rychlospojkou 9 mm

Ochranná maska FUTURA

Statický přetlak pod OM dle ČSN EN do 500 Pa

Přetlak otevírání výdech. 450 - 700 Pa

SCOTT AIR - PAC 4,5

Je vzduchový, autonomní dýchací přístroj s otevřeným dýchacím okruhem.

Složení přístroje :

1. Zádový nosič - je tvořen Al drátěnou konstrukcí s páteřní výztuhou /antikorozní/

2. Upínací popruhy - stavitelné,polstrované s rychloupí-/kevlar/ nací přezkou,široké - váha na boky

Upínají se na tělo :

- utáhnout ramenní popruhy

- utáhnout břišní popruh

- povolit ramenní popruhy

1. Plicní automatika - připojuje se k OM čtvrtotáčkovým E-Z Flo upínacím závěrem/bajonet//nylon / Na PA je napojeno ST vedení s rychlospojkou.PA umožňuje průtok asi 500 l/min vzduchu

/OM + PA = vymačkává se těsnění/

PA obsahuje: /těsnění filc-pryž/

- membránu PA s membránovým výd. Ventilem

- pákový otevírací systém s poměrným otevírání vzduchu/souproudé/

- přítlačný systém pákový k vytvoření přetlaku

- vypínací tl. přetlakového systému

- Vibralet /akusticko-vibrační/ VS /lze při spuštění rozlišit VDP //vzduch se spotřebuje dále nádechem/

- By pass/přímý/ s plynulou regulací průtoku /0 - 135 l/min/

1. Ochranná maska - zorník je kuželovitého tvaru, AV 2000 - zorník = pouhlíkovaný materiál /velikostní/ s nánosem protiotěrové vrstvy

- lícnice materiál EPDM

- dvě všesměrové průzvučné membrány plastové /pod oboustranným krytem /možno napojit el.zesilovač All-Pro

- velikosti OM :/barevnost lemu/

- červený - největší velikost

- černý – střední

- zelený – nejmenší

- uchycení

- kandahár /spona Gallet/ 2 úchyty

- hlavová sítka 4 úchyty

- náhlavní kříž 5 úchytů

1. Regulátor tlaku - má primární a sekundární okruh /I. st./ /regulace je provedena systémem pístů/

- primární okruh 0,69 Mpa

- sekundární okruh 1,03 MPa /VS zní/ /při poklesu tlaku v TL na 7,6 MPa/ PV nastaven na tlak 1,55 MPa

1. Tlaková láhev

- EFIC nebo LUXFER

- uzavírací ventil Al s těsněním /válcový závit - o kroužek / lahvový ventil má rohatkovou západku a ukazatel tlaku

1. Vysokotlaká hadice - propojuje TL s regulátorem /RV/

2. Středotlaká hadice - slouží pro napojení PA /spojení rychlospojkou/plast/ s mechanickým zajištěním-kolík/

3. Uchycení TL - s mechanickým zjištěním / jiné TL není možné řádně uchytit na DP - nemají držák/

4. PAK-Alert 1000 - aktivován po otevření ventilu TL /mrtvý muž/

PAC ALERT

/poplašné zařízení/

Určeno k hlídání nositele za použití VDP - P Scott. Min. tlak v TL : pro aktivaci Pac Alertu je nutno mít v TL tlak 0,26 MPa

Akustické hladiny :

a. předběžný poplach/dotaz/ 70 - 85 dB /1m/

b. poplach 95 - 100 dB / 3 m/

c. rozsah frekvence 3,5 - 4,0 kHz

Zdroj napájení : 2 x 9 V alkalická baterie životnost baterií :

a. automatický režim 22 hod.

b. plný poplach.signál 5 hod.

Předpokládaná životnost baterií je 48 hod. při 50% cyklu používání/30 min zapnuto, 30 min vypnuto/, což odpovídá 48 výměnám TL na 30 min provozu TL.

Spuštění :

a. automatické /pokud není zařízení v pohybu/

b. manuální /červené tl./ při nouzové pomoci

Optická signalizace :

a. provoz – zelená

b. předběžný poplach – žlutá

c. poplach - červená

Odstraňování závad na VDP – SCOTT :

| Závada | Příčina | Odstranění |
| --- | --- | --- |
| Stálý průtok v OM | Otevřený By pass | Uzavřít By pass |
|  | Netěsnost mezi OM a obličejem | Upravt, utěsnit OM |
| Silný odpor při nádechu | Ventil TL málo otevřen | Otevřít ventil TL |
|  | VT hadice cizí těleso | Odstranit závadu |
|  | NT hadice cizí těleso | Opravit |
|  | PA přetl. | Vyměnit /vyloučit závadu/ |
|  | RV | Vyměnit /vyloučit závadu/ |
| Silná odpor při dálk. přívodu | Nízký tlak ST | Nastavit red. Tlak |
|  | ST cizí těleso | Opravit vyměnit |
|  | Dlouhá hadice přívodu /ztráta tlaku/ |  |
| OM netěsnost | OM netěsně nasazena | Upravit OM, zatěsnit |
|  | OM netěsná s PA | Vyčistit těsnění, namazat, vyměnit |
|  | Lícnice – zorník | Opravit, těsnění |
| Silný odpor při výdechu | Vázne výdech. ventil | Vyměnit |
| Netěsní TL při uzavření TL | Netěsní manometr | Opravit těsnění |
|  | Ventil sedla | Vyměnit kuželu |
|  | Ventil TL | Vyměnit O kroužek |
| Uniká vzduch při použití ST hadice | Ventil TL otevřen | Vyhledat únik, opravit |

ZÁKLADNÍ MĚŘENÉ HODNOTY U VDP

Tlak v tlakové láhvi - max. úbytek tlaku v TL 10 % Těsnost vysokotlaké části - max. 1 MPa/min u VDP s TL s max. plněním TL do 20 MPa - max. 0,5 MPa/min u VDP s TL s max. plněním TL do 30 MPa Měření hodnoty středotlaku u VDP - P Měření přesnosti manometru Měření těsnosti RV - pokles tlaku na VT a nárůst tlaku na ST Měření těsnosti ventilu/kuželky/ PA max. 100 Pa/min VDP - max. nárůst tlaku u VDP 100 Pa/min - max. nárůst tlaku u VDP - P 15 Pa/min Měření statického přetlaku VDP - P - max. hodnota dle ČSN EN 500 Pa " Měření spínání PA /podtl. DP/ - TL od max. pln. tlaku do 10 bar, dle ČSN EN max.-50 až .-350 Pa - TL do max.do 20 bar pl. tlaku,300 l/min, dle ČSN EN max. - 1000 Pa Měření otevírání přetlak. výdechového ventilu v OM - statický dle ČSN EN max. 600 Pa - dynamický při 160 l/min dle ČSN EN max. 700 Pa při 300 l/min dle ČSN EN max. 1000 Pa ¦ Měření spínání varovného signálu - min. 200 l vzdušnin - 1/5 objemu + 50 l Dynamické měření VDP - P na umělých plících - průtok vzdušnin v závislosti na tlaku v TL 30,10,2,1 MPa - hodnoty tlaků pod OM /nádech - výdech/ - statický přetlak max. 500 Pa - při dynam. měření nádechem PA musí zachovat přetlak pod OM při průtoku 300 l/min a tlaku v TL nad 20 bar - statický výdech odpor OM max. 600 Pa - dynamický výd.odpor při průtoku 300 l/min max.1000 Pa při průtoku 160 l/min max. 700 Pa - přetlak v rozmezí nádechu /statický - min.přetlak/ - tlakové hodnoty RV Měření dechových odporů OM - vzduchové podtlakové - podtlak/nádech/ dle ČSN EN max. - 250 Pa - přetlak/výdech/ dle ČSN EN max. 300 Pa - vzduchové přetlakové přetlak /300 l/min, TL od max. do 20 bar/ - kyslíkové - podtlak/nádech/ dle ČSN EN max. - 60 Pa - přetlak/výdech/ dle ČSN EN max. 60 Pa

Měření dechového odporu VDP - max. dle ČSN EN - 450 Pa bez připojení OM - max. dle ČSN EN - 700 Pa s OM/kompletní/ Měření těsnosti DP /dílů DP / - přetlakem 800 Pa - podtlakem - 800 Pa

Vysvětlivky:

VDP - vzduchový autonomní dýchací přístroj s otevřeným dýchacím okruhem

VDP - P - vzduchový autonomní dýchací přístroj s otevřeným dýchacím okruhem - přetlakový

ÚNIKOVÉ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

Výhody : - snadná obsluha, rychlé nasazení, univerzální použití /dospělí, děti, dlouhé vlasy, zranění hlavy,brýle…/

EVAC U 8

Je únikový filtrační dýchací přístroj s kuklou odolnou proti ohni, chrání oči,dýchací cesty proti dráždivému kouři, vyšlehujícím plamenům, proudům žhavého vzduchu a toxickým plynům včetně oxidu uhelnatého - CO/má hopkalitový filtr. Ochranná doba je asi 20 minut v průměrných podmínkách požáru.

Pozor ! Nechrání při sníženém obsahu kyslíku v ovzduší.

Přístroj je uložen v pouzdru a je určen pouze pro jednorázové použití/plomba/. V originálním zabalení má životnost 5 let. Nasazení únikového přístroje je velmi jednoduché a rychlé.

Chemický filtr je složen ze 3 částí :

- ASC aktivní uhlí

- absorbuje plyny /vznikající při požárech/

- Zeolite molekulární síto

- absorbuje vlhkost a kyselé plyny

- Hopcalite katalyzátor

- přeměňuje CO na CO2

Postup nasazení :

1. Otevřete otočením krycí víčko obalu

2. Rozbalte kapronovou kuklu a tuto nasaďte přes hlavu /jen asi na polovinu hlavy/

3. Vložte náustek do úst /mezi rty a dásně/ a skousněte pryžové podložky

4. Nasaďte nosní svorku

5. Přetáhněte kuklu přes celou hlavu a dotáhněte směrem před sebe kalouny, až kukla jemně přilne ke krku

Parat Maska

Je určena pro nasazení v oblasti evakuace osob/úniková maska/.

Složení :

- ochranná kukla /materiál odolný teplotě/

- plastový zorník

- vnitřní polomaska s upínacím systémem stahovatelným z vnější strany kukly

- univerzální ochranný filtr / průmyslový filtr /

Skladovatelnost v originálním zabalení 8 let. Ochranná kukla umožňuje použití a nasazení únikového filtračního přístroje :

- osobám používajícím brýle

- osobám všech věkových kategorií /děti, dospělí../

- osobám s poraněním hlavy

Filtrační dýchací přístroje jsou jednoduché, levné.

Nevýhoda těchto přístrojů :

- přístroj nenahradí úbytek kyslíku v ovzduší !!!

- omezená ochrana v toxickém prostředí-nasycení filtru

- omezená životnost filtrační chemické náplně

- neschopnost filtru zachycovat všechny toxické plyny vznikající při spalování-požáru

SURVIVAID

Je úniková filtrační kukla , univerzální velikosti,chránící před kouřem a plyny.

Ochranná doba proti kouři a toxických plynů vznikajících při požáru je až 15 minut.

KYSLÍKOVÉ DÝCHACÍ PŘÍSTROJE

KP 120

Travox 120

BG 174

KP 120

Kyslíkový dýchací přístroj regenerační s uzavřeným dýchacím okruhem. Ochranná doba 90 + 30 minut. Hmotnost asi 12 kg.

Složení KP 120 :

1. Nosič kompletní - je vyroben z laminátu,dosedací plocha je změkčena pryží.V nosiči je uchycen pohlcovač,TL,PA,centrální ventil,VS a vak.

2. Kryt nosiče – laminátový

3. Nosné popruhy - polyamidové pásy impregnované Pyrotexem S, polstrované

4. Plicní autom. - suchá s vyvracecí kuželkou.Spíná při pod- tlaku 100 - 400 Pa,průtočnost 100 l O2/min

5. Varovný signál - sepne při poklesu tlaku na hodnotu 3 Mpa zní při výdechu uživatele

6. Ventilová komora- je centrálním šroubem W 5/16" připojena k OM.Obsahuje dva pryžové ventily

7. Vrapové hadice - jsou napojeny na ventilovou komoru a závitem M 30 x 1,5 k PA a VS

8. Ochranná maska - centrální přípojka závit W 5/16 "

9. Pohlcovač - s náplní Natroncalcid,při provozu se ohřívá na teplotu asi 40°C.Pohlcuje CO2.

10.                   Dýchací vak - repasované mají na vaku pojistný nárazníkový ventil /100 - 400 Pa odpouští/

11.                   Centrální ventil - stálá dávka kyslíku 0,95 - 1,05 l/min

- obcházecí ventil/z plného tlaku/

- redukční ventil / na tlak 0,4 MPa/plomba/

- automatický proplach , sepne při otevření TL a pustí 4,5 - 8 l kyslíku

- uzávěr manometrového vedení /plomba/

1. Kyslíková láhev - se závitem W 21.8, obsah 1 litr,20 MPa, 200 l kyslíku

2. Manometr - ukazuje tlak v TL.Na tělese RV je umístněn uzavírací ventil k manometru.

3. Přetlakový ventil- umístěn na pohlcovači - membránový nebo na dýchacím vaku – nárazníkový

4. Potrubí PA - středotlaké o tlaku 0,4 Mpa

5. Potrubí SD - středotlaké o tlaku 0,4 Mpa

6. Potrubí VS - plný tlak na ovládání VS

Dávky kyslíku :

a. stálá dávka - pracuje po otevření TL.Nositel ji neovlivňuje,

b. dávka přídavným ventilem - pracuje z plného tlaku TL.Nositel ji sám spouští ventilem,

c. dávka plicní automatikou - pracuje z redukovaného tlaku.Spíná při vytvoření podtlaku v okruhu dýchacího přístroje.

Laická /uživatelská/ kontrola KDP KP 120 :

1. Kontrola celistvosti, úplnosti, funkčnosti

2. Kontrola dotažení spojů /spoje upravené pro dotažení rukou/

3. Kontrola těsnosti nádechového a výdechového ventilu /výdechem do nádechového ventilu nádechem z výdechového ventilu/

4. Kontrola varovného signálu

- TL uzavřena

- výdechem do KDP

1. Kontrola tlaku v tlakové láhvi

- otevřít ventil tl. Láhve

- odečíst tlak na manometru

1. Kontrola ručně přídavného ventilu

- TL otevřena

- mechanickým stlačením ventilu spustíme dávku O2

1. Kontrola spínání plicní automatiky

- TL otevřena

- hlubokým nádechem z KDP provedeme sepnutí PA

1. Kontrola přetlakového ventilu

- přeplnit DP plynem

1. Kontrola těsnosti kyslíkového dýchacího přístroje

- TL uzavřena

- nádechy vysát plyn z DP, při dalším nádechu nesmí docházet k přisávání vzdušnin

1. Kontrola těsnosti ochranné masky

- OM nasadit na hlavu

- upravit a dotáhnout upínací popruhy

- utěsnit dechovou komoru a hlubokým nádechem vytvořit podtlak/maska se deformuje, nesmí přisávat/

1. Nasazení, upevnění, rozdýchání DP

2. Nahlášení- jméno - typ KDP - tlak v TL

Kontrola odborným technikem :

1. Kontrola KDP viz. laická kontrola

2. Měření stálé dávky /0,90 - 1,05 l/min/

- KDP napojen k MS

- TL otevřena/ ! proplach/

- MS nastavit měření na úbytkové trysky

1. Měření přetlakového ventilu /100 - 400 Pa/

- KDP na MS /víko na DP/

- MS na přetlak

1. Měření otevírání plicní automatiky /-100 -400 Pa/

- KDP k MS

- TL otevřena /! proplach/

- MS na podtlak

1. Měření těsnosti přetlakem 800 Pa

- KDP k MS

- TL uzavřena

- vyřadit PV

- povolený pokles 50 Pa/min

1. Měření těsnosti podtlakem - 800 Pa

- KDP k MS

- TL uzavřena

- povolený nárůst tlaku 50 Pa/min

1. Měření těsnosti ochranné masky

- přetlakem /800 Pa/

- podtlakem /-800 Pa/

TRAVOX 120

Kyslíkový, regenerační , izolační dýchací přístroj s uzavřeným okruhem.Ochranná doba 90 + 30 minut.Hmotnost 10,9 kg.

Složení KDP Travox 120 :

1. Zádový nosič a horní kryt z lehčeného kovu

2. Polyamidové popruhy ramenní a břišní /polstrované/

3. Tlaková láhev 1 l O2 plněna na tlak 20 MPa /200 l O2/

4. Těleso redukčního ventilu /plombováno RT/

- uzávěr manometrového vedení/plombováno/

- stálou dávku /1,4 - 1,7 l O2/min do vaku/

- automatický proplach

- obcházecí ventil /z plného tlaku, vyveden stálou dávkou/

- redukční ventil /redukuje tlak z TL na 0,4 MPa/

1. Plicní automatika /spíná při -150 - 400 Pa/ vyvracecí

2. Přetlakový ventil / je součástí PA/ je membránový/pryž//otvírá při přetlaku 150 - 400 Pa/

3. Varovný signál /je uveden v činnost při poklesu tlaku v TL na 0,4 MPa,je ovládán red. tlakem/zní pří nádechu uživatele a je zabudován v tělese PA

4. Dechové ventily

- nádechový je z odstupňované pryže

- výdechový je slídový

1. Dechové hadice /závity M 35 x 1,5 mm/

- nádechová

- výdechová se sliníkem/zachycuje vysrážený kondenzát/

1. Pohlcovač /Natroncalcid/ pohlcuje CO2 /objem 2,24 l, tj. asi 1 820 gr. natronového vápna

2. Dýchací vak - pracovní objem vaku je asi 5,5 l

3. Manometr

BG 174

Kyslíkový, regenerační, izolační dýchací přístroj s uzavřeným okruhem dýchání.Ochranná doba 4 hodiny. Hmotnost 12,8 kg.

KDP BG 174 je obdoba KDP Travox 120 /má zaměnitelné díly/.

Rozdíly mezi BG 174 a Travox 120:

- v hmotnosti a rozměru ochranného krytu DP

- v TL /BG 174 2 l plněná na 20 MPa = 400 l O2/

- v pohlcovači BG 174 jednorázový, louhový, velikosti 9 x 18 x 28 /4 hodinový/

- v přípojce stálé dávky

| Typ DP | Stálá dávka 1/min | Spínání PA | Poj. Ventil PA | VS MPA | Hmotnost Kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KP 120 | 0,95-1,05 | 100-400 | 100-400 | 3,0 | 12,0 |
| Travox | 1,4-1,7 | 150-400 | 150-400 | 0,4 | 10,9 |
| BG 174 | 1,4-1,7 | 150-400 | 150-400 | 0,4 | 12,8 |

Chirana CH 146

Chirana CH 255

DRÄGER
Fatra + Heres Athmer

Filtrační dýchací přístroje,
Potápěčská technika

Tyto jednoduché dýchací přístroje jsou určeny k ochraně osob v prostředí s nebezpečnými látkami za předpokladu minimálního obsahu 17% kyslíku ve vzduchu. Nejjednodušším prostředkem ochrany proti částicím jsou filtrační polomasky SEGRE. Polomasky SILNER a celoobličejové masky CM5D, SARI, PROMASK je možno vybavit filtry proti částicím, proti plynům nebo filtry kombinovanými. Konkrétní typ filtru se určuje podle prostředí, pro který má být použit. Nejdokonalejším zařízením je filtračně-ventilační jednotka PROFLOW.

Polomaska SILNER a SEGRE

CM5 D

Sari SR        Sari Nr

Celoobličejová maska PROMASK

Filtračně-ventilační jednotka PROFLOW

POTÁPĚČSKÁ TECHNIKA INTERSPIRO

Při potápění ve studených nebo chemicky a biologicky kontaminovaných vodách je celoobličejová maska INTERSPIRO s plicní automatikou dokonalým způsobem ochrany celého obličeje potápěče. Plicní automatika je dodávána jako podtlaková nebo přetlaková, což minimalizuje vniknutí vody netěsnostmi právě v kontaminovaných vodách. Masku je možno doplnit bezdrátovou komunikací Buddy Phone.

POHLCOVAČE

Pohlcovače se používají ve spojitosti s kyslíkovými dýchacími přístroji s uzavřeným dýchacím okruhem, kde slouží jako chemická náplň pro zachycení a odloučení vydechovaného obsahu CO2 oxidu uhličitého, případně k zachycení vodních par /vlhkosti/:

a. louhové /pohlcují CO2 a vodní páry/ CS směs

b. natroncalcid /pohlcuje CO2/

Louhové pohlcovače - jsou složeny se směsi NaOH + KOH /9:1/.

/!žíravina!/ Náplň je rovnoměrně rozložena mezi síta vlnitá a rovná.Jsou to jednorázové,nevyměnitelné náplně.Při provozu/reakci/ se zahřívají a povrch náplně se rozleptává. Při chladnutí se natavený povrch zcelí,a tím se stává pohlcovač neprůchodný pro vydechované vzdušniny - pohlcovač blokuje.

Před použitím je nutno DP rozdýchat v teplém prostředí,aby naběhla reakce pohlcování CO2.Při reakci se zahřívají až na teplotu 90° Celsia. Velká účinnost, malý dechový odpor.

Údaje na pohlcovači :

- datum výroby,hmotnost pohlcovače,šipka průchodu vzdušnin,plomby na uzávěrech

Laická kontrola pohlcovače :

- při zatřepáním musí náplň chrastit /nejsou spečeny zrna náplně/

Kontrola odborným mechanikem PPS :

- viz laická kontrola

- kontrola záruční doby

- kontrola max.váhového přírůstku vlhkosti

- neporušenost plomb /u skladovaných pohl./

Natronový pohlcovač - je složen z hydroxidu vápenatého,hydroxidu sodného,uhličitanu vápenatého a indikátoru vyčerpanosti /při vyčerpanosti modrá/ Náplň natronového vápna pohlcuje CO2. Náplň v pohlcovačích s natronovým vápnem se vyměňuje.Při nepoužití pohlcovače s náplní natronového vápna doporučuji 1x ročně náplň vyměnit. Při reakci pohlcovače se uvolňuje voda.

Ca/OH/2 + CO2 = CaCO3 + H2O

DECHOVÉ PŘIPOJENÍ

a. ústenky

b. polomasky

c. masky

d. kukly

Ústenky - jsou tvarované pryžové výlisky.Slouží k těsnému napojení úst s okruhem přístroje. Vkládá se mezi zuby a rty uživatele.Používají se u potápěčských dýchacích přístrojů nebo u sebezáchranných dýchacích přístrojů.

Polomasky - jsou dechová připojení, která kryjí nádechové cesty/nos a ústa/.Pro zajištění držení na hlavě slouží upínací pásy. Jsou vyráběny ze zdravotní pryže,plastu. Používají se ve spojitosti s křísicí technikou – RK 34,S-Oxy,Spitera,Multihelp.

Masky

A)

a. kyslíkové CM 4K,CM 5K,Panorama Nova Z,ZS

b. vzduchové CM 4,CM 5,Panorama Nova RA,Kemira

B)

a. podtlakové CM 4,CM 5

b. přetlakové CM 4P,Panorama Nova P,PE,CM 5P

C)

a. velikostní CM 4, CM 5

b. univerzální Panorama Nova

D)

a. dvouzorníkové CM 4

b. panoramatické CM 5,Panorama Nova

Složení ochranné masky :

1. Lícnice / přírodní pryž,silikon,ethyl-propylen kaučuk EPDM

2. Zorník /polymetakrylát,tvrzené sklo/

3. Průzvučná membrána /plast nebo kov/

4. Polomaska /u VDP s nádechovými ventily/

5. Ventilová komora

VDP - nádechový ventil - výdechový ventil

KDP - ventily jsou součástí KDP

6. Upínání - popruhový systém /CM 4,CM 5../

- hlavová síťka /Scott/

- mechanický závěs/kandahár/pro uchycení na přilbu

a. vnější uchycení Galet

b. vnitřní uchycení Rosenbauer

Výrobci do materiálu na výrobu lícnice přidávají tzv. stabilizátor proti UV záření.

Ošetření ochranné masky :

A) Suchý způsob - masku otřeme od nečistot /vytření/ - vnitřní část vytřeme a vydezinfikujeme /firemní roztok nebo ajatin,Indidur…./

- zorníky vyčistit okenou,ironem..

- zorníky ošetřit látkou zamezující zamlžování /nouzově saponátem/

B) Mokrý způsob - demontovat ventily

- masku opláchnout v teplé vodě /máčení/ 40° C + Jar

- dezinfikovat/ ponořenou/

- opláchnout v čisté vodě

- nechat vysušit

Zkoušení ochranné masky :

Laická kontrola :

- kontrola celistvosti a úplnosti

- kontrola upínacích popruhu

- masku nasadit na obličej, upravit, dotáhnout

- kontrola těsnosti podtlakem /nádech/

- kontrola těsnosti přetlakem /výdech/

- kontrola funkce ventilů / po dobu 1 minuty/

Kontrola odborným mechanikem PPS :

- kontrola celistvosti a úplnosti

- kontrola funkčnosti dílu /popruhy../

- měření těsnosti na podtlak - 800 Pa

- měření těsnosti na přetlak 800 Pa

- měření nádechového odporu u podtlakových max. - 250 Pa dle ČSN EN 136

- měření výdechového odporu

u podtlakových max. 300 Pa dle ČSN EN 136

u přetlakových max. 600 Pa dle ČSN EN 136

při 160 l/min max. 700 Pa

při 300l/min max. 1 000 Pa

Skladování :

- ve skladu s teplotou 10 - 25°C

- skladovat zavěšené za šroubení/nedochází k tzv.proležení lícnice

- masku chránit před znečištěním,prachem..

- chránit před přímým slunečním zářením

Vysvětlivky k tabulce lhůt údržby a kontroly:

1. - pokud nejde o osobní výzbroj

2. - pro trvale používané DP

3. - zálohy /pohotovost/

4. - revizní servis

5. - DP v pohotovosti /záloze/ namátkově

6. - ne u DP hermeticky skladovaných

fa Dräger Lhůty údržby a kontroly

| Díl |  | Před nasazením | Po použití | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Masky | Čištění dezinfekce zk.funkce zk.těsnosti | X7 X7 | X X1 X X |  | X6 X5 X5 | X6 |  |  |
| Dechové ventily | Kontrola výměna zk.těsnosti zk.otevírání |  | X X X |  | X5 X5 |  | X | X3 |
| Průzv membr | Kontrola výměna |  | X |  | X5 |  |  | X |
| Připojení | Zk.těsnění Vým.těsnění |  | X |  | X5 |  | X | X3 |
| PA | Čištění kontrola výměna zk.těsnosti zk.uzavírání |  | X X X | X X | X2 | X35 |  | X |
| VS | Zk.funkce |  | X | X |  |  |  |  |
| RV | Zk.funkce revize výměna těs. |  | X |  |  | X3 X |  | X4 |
| TL | Plnění kontr.tlaku rev.zkoužka | X | X | X |  | X |  | X |
| VS ST | Těsnost |  | X | X |  |  |  |  |
| DP komplet | Čištění zk.funkce zk.těsnosti uživ.kont. | X | X X X | X X |  |  |  |  |
| OPCH N normal | Zk.fce.dílů větrání |  | X |  | X X |  |  |  |
| OPCH P přetl. | Zk.fce.dílů Zk.těsnosti Větrání | X |  |  | X X X |  |  |  |
| OPTO tepelné | Zk.fce.dílů větrání |  | X |  | X X |  |  |  |
| KP křísící | Zk.funkce dezinfekce |  | X X | X X |  |  |  |  |
| Pohlco-vače | Výměna Kontr.vážení Kontr.vozidlo | Měsíč | X | X |  |  | X |  |

Dýchací přístroje s otevřeným okruhem

/dle platných předpisů a norem v ČR/

| Činnost | Termín |  |  | Provádí |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Po | 1 | 3 | U | M |
| Výměna tlakové lahve | X |  |  | X | x |
| Kontrola tlaku v TL |  | X |  | X |  |
| Dotažení všech spojů |  | X |  | X |  |
| Kvalita pryžových součástí |  | X |  | X |  |
| Laická kontrola vysokotlaké části |  | X |  | X |  |
| Očista a dezinfekce | X |  | X | X |  |
| Těsnost podtlakem a přetlakem | X |  | X |  | X |
| Otevírací podtlak PA | X |  | X |  | X |
| Těsnost vysokotlaké části | X |  | X |  | X |
| Varovný signál | X |  | X |  | X |
| Odborná kvalita pryž. součástí |  |  | X |  | X |

Dýchací přístroje s uzavřeným okruhem

| Činnost | Termín |  |  | Provádí |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Po | 1 | 3 | U | M |
| Výměna kyslíkové lahve a pohlcovače | x |  |  | x | x |
| Kontrola spojů |  | x |  | x |  |
| Laická kontrola ventilů a var. Sig. |  | x |  | x |  |
| Kontrola tlaku v lahvi |  | x |  | x |  |
| Kontrola přídavného ventilu |  | x |  | x |  |
| Lická kontrola těsnosti přístroje |  | x |  | x |  |
| Kontrola pohlcovače CO2 protřepáním |  | x |  | x |  |
| Laická kontrola ručně příd.vent. |  | x |  | x |  |
| Laická kontrola funkčnosti PA |  | x |  | x |  |
| Desinfekce a očista | x |  | x |  | x |
| Kontrola KDP podtlakem, přetlakem | x |  | x |  | x |
| Kontrola ručně příd.vent. | x |  | x |  | x |
| Otevírací podtlak PA | x |  | x |  | x |
| Otevírací přetlak pojist. ventilu | x |  | x |  | x |
| Funkce varovného signálu | x |  | x |  | x |
| Kontrola stavu pryžových částí | x |  | x |  | x |
| Kontrola hmotnosti pohlcovače | V |  | x | x |  |
| Kontrola plombování pohlcovače | V |  | x | x |  |
| Kontrola záruční lhůty pohlcovače | V |  | x | x |  |
| Plnění pohlcovače | x |  |  |  | x |

Vysvětlivky: 

V - před zapojením do přístroje

Po - po použití

1 - 1x za měsíc

3 - 1x za 3 měsíce

U - uživatel/nositel/

M - mechanik služby