Základní pojmy užívané v individuální ochraně, 
ochranné prostředky pro děti, masky, filtry

CHTS - Chemickotechnická služba

PIO - prostředky individuální ochrany. 

Ochrana filtrační - ochrana dýchacích cest a povrchu těla pomocí filtrace vdechovaného vzduchu (např. ochranné masky s filtrem). 

Ochrana izolační - ochrana dýchacích cest a povrchu těla vdechováním vzduchu nebo kyslíku z izolovaného zdroje (přívod z lahví anebo ze vzdálenějších prostor hadicí). 

Sorbent - speciálně upravené aktivní uhlí ( např. impregnací solemi mědi, chrómu, stříbra atd.) 

Adsorpce - záchyt plynů na tuhé fázi ( sorbentu ) mechanismem zhuštění plynů na povrchu částice vlivem přitažlivých sil molekul sorbentu na molekuly plynů. 

Absorpce - záchyt plynů na tuhé fázi mechanismem prolínání plynu do hmoty sorbentu za vzniku polotuhého roztoku. 

Chemisorpce - záchyt plynů na základě chemické reakce nebezpečných látek ve filtrovaném vzduchu se sorbentem. 

Koeficient průniku (Kp) - podíl koncentrací nebezpečné látky za filtrem a před filtrem: 

C1 = koncentrace za filtrem, C2 = koncentrace před filtrem 

Kp = C1 / C2 nebo v % Kp = ( C1 / C2 ) . 100 

Rezistenční doba filtru - (RD) - doba od počátku filtrace až do okamžiku průniku nebezpečné látky za filtr. 

Zorné pole - v podst. poměr mezi plochou viděnou lidským okem a plochou, viděnou skrz ochrannou masku; vyjádřeno v %. 

Zorné pole všeobecné (efektivní) - měřeno jedním okem (Euro norma EN 136 - min. 70 %). 

Zorné pole binokulární (překryté) - měřeno oběma očima (norma připouští min. 80 %). 

Snesitelnost, doba snesitelnosti - doba po kterou za daných podmínek (teplota, vlhkost vzduchu, charakter vykonávané práce atd.) lze setrvat v oděvu - závisí do značné míry na individuálních disposicích dané osoby. 

Rezistenční doba (doba ochranného působení; ochranná mohutnost RD) - doba, která uplynula od okamžiku styku jedné strany zkoušeného ochranného materiálu s kapalnou nebo plynnou otravnou látkou do objevení se par této otravné látky na opačné straně zkoušeného materiálu v množství rovném prahovému množství. 

Doba použitelnosti PIO - dána konstrukcí, vlastnostmi materiálu, ale především na kvalitě - skladování a ošetřování.

OCHRANA PRO DĚTI

DĚTSKÉ VAKY - do 18 měsíců
jsou určeny k přenosu dětí do chráněného prostoru ( ukládají se do vaků lehce oblečeny) při teplotách nad 25 °C je vhodné překrývat jejich gumo-textilní části vlhkými kusy textilu. 

DV - 65 - je vyroben z pogumovaného textilu, opatřen jedním difúzním filtrem, průhledem a manipulační rukavicí. Napíná se na kovovou kostru, k níž je možné připojit popruh na přenášení vaku. Doba snesitelnosti až 8 hod, hmotnost 5350 g. 

DV - 75 je určen pro děti až do 2 let
Je vyroben z pogumovaného textilu, vybaven 2 difúzními filtry a dvěma manipulačními rukavicemi. Uvnitř vaku jsou 2 kapsy pro zásobu plen a kojeneckou láhev, 2 průzory a propojovací zařízení pro podávání stravy zvnějšku do kojenecké láhve. V příslušenství k vaku je zásobní láhev opatřená uzávěrem s injekční jehlou a sací láhev s dudlíkem, nosný popruh a nafukovací podložka pod hlavu dítěte. Vak se napíná na skládací kovovou kostru. Pomocí tvarovaného prostěradla se dá upravit jako postýlka v nezamořeném prostoru.

DĚTSKÉ KAZAJKY

(pro děti od 1,5 roku do 3 let)

Jsou určeny pro děti od 15 měsíců do 3 až 4 let - vhodné pro děti nesnášející ochrannou masku a pro děti s onemocněním dýchacích cest. Konstrukce znemožňuje samovolné sejmutí kazajky dítětem. 

DK - 62 
Je zhotovena z pogumovaného textilu žluté barvy.
Hlavní části: 
- hlavová kukla opatřená průzorem z plexiskla 
- část kryjící tělo až do pasu dítěte a rukávy pevně spojené s bezprstými rukavicemi
- ventilová komora s vdechovacím ventilem umístěným na hrudi 
- do kazajky se vhání vzduch přes filtr typu MOF připojený ke křídlovému dmýchadlu vrapovou hadicí, výdechový ventil je umístěn na vrcholu hlavové kukly. 
- snesitelnost po nácviku až 6 hodin 
- hmotnost soupravy 1740 g 

DK - 88 jsou určeny pro děti od 18 měsíců do 3 až 4 let
Oděvní část, sahající až do pasu dítěte, je vyrobena z pogumované textilie, opatřena filtroventilační jednotkou a pouzdrem na zdroje. Vzduch je nasáván ventilátorkem přes filtr MOF, který je umístěn na nástavci hlavové kukly, výpustný ventil je na kukle, pod panoramatickým plastovým průzorem. Jako zdroj proudu slouží 6 monočlánků, v případě vybití zdrojů nebo poruše ventilátoru lze použít ruční dmychadlo; pryžový měch a vrapovou hadici Souprava nevyžaduje trvalou obsluhu dospělé osoby, je nutný pouze dozor. Je vybavena systémem pití. Snesitelnost až 12 hod.

DĚTSKÉ MASKY

(pro děti od 3 do 10, respektive 12 let)

DM - 1
Obličejová maska s páskovým upínacím systémem a kulatými zorníky. Lícnice je pevně spojena s vrapovou hadicí a opatřena uvazovacími tkanicemi. 

CM - 3/3 h 
Totožná s ochrannou maskou typu CM- 3 (viz níže) velikost č. 3. Komplet masky je však přizpůsoben pro použití dětmi s větším obličejem ve stáří do 10 let s tím, že je doplněn o vrapovou hadici.

OCHRANNÉ ROUŠKY

Jsou jednoúčelovým prostředkem k ochraně proti radioaktivnímu prachu,
částečně chrání i proti BBP
! Nechrání však proti otravným a ostatním průmyslovým látkám !

OR - 1
Skládá se z přední části lícnice, podbradníku, těsnění a zadní upínací části - v lícnici jsou kruhové otvory (zorníky) - ve spodní části lícnice jsou mezi dvě textilní vrstvy vloženy textilní filtrační vložky, schopné zachycovat prachové částice. Mohou ji používat i děti od 9 měsíců.

OCHRANNÉ MASKY

Slouží v kompletaci s příslušným vhodným ochranným filtrem k ochraně dýchacích orgánů a očí před všemi radioaktivními, chemickými, biologickými ( bakteriologickými ) a průmyslovými látkami. Lze je použít jen tehdy, je-li koncentrace kyslíku ve vdechovaném vzduchu vyšší než 17 % a koncentrace nebezpečné látky nepřesahuje 1 obj. % 
Nechrání proti CO a podobným malomolekulárním látkám (nutno použít hopkalitový filtr) 

Hlavní součástí masky
• lícnice
• filtr vhodných vlastností
• upínací systém k upevnění masky na obličej
• výdechová komora ( výdechový a vdechový ventilek ) k zabezpečení výdechu vzduchu z prostoru masky.
Přenáší se v upravené brašně s příslušenstvím - ( glycerinové mydélko, korekční brýlové vložky)

Správná velikost ochranné masky se měří faciometrem

Možno sehnat ve výprodeji - pozor na filtry!

Vojenská maska M - 10
lícnice: gumová s polomaskou 
upínání: páskové šestibodové 
zorníky: plexisklové trojúhelníkové
filtr: dva lícnicové 
ventilky: 
nadechovací dva plátkové 
vydechovací dvojitý plátkový 
brašna: látková (pogumovaná) 
Tato maska se začala vyrábět v roce 1970. Jde o okopírovanou americkou masku M 17.
U této masky byla použita pásková upínací soustava, dva lícnicové filtry, průzvučnice a vnitřní polomaska. Maska se vyráběla ve velikostech 1 – 2 a 3. Hmotnost kompletu 3 Kg. Maska se nejprve nosila v látkových, později v brašnách s pogumované tkaniny.
Vojenská maska M - 10 m 
lícnice: gumová s polomaskou 
upínání: páskové šestibodové 
zorníky: plexisklové trojúhelníkové 
filtr: dva lícnicové 
ventilky:

nadechovací dva plátkové 
vydechovací dvojitý plátkový 
brašna: z pogumované tkaniny 
Přidáním picí hadičky vylepšená maska M10. Kopie americké masky M 17A. Maska M10m postupně vytlačovala masku M10
z výzbroje a používá se i v Armádě české republiky. Součástí masky jsou dva přídavné zorníky.

CIVILNÍ MASKY

Ochranná maska CM-3

Je obličejová maska s páskovým upínacím systémem, kulatými zorníky, do nichž je možné vložit speciální brýlové vložky. Bakelitová ventilová komora obsahuje zdvojený vydechovací ventilek a ventilek vdechovací. Ve spodní části ventilové komory je hrdlo pro našroubování filtru MOF. Vyráběna byla ve čtyřech velikostech - 3 (nejmenší), 4, 5 a 6.

Ochranná maska CM-4

Maska CM-4 spolu s vhodným filtrem chrání obličej a dýchací orgány před účinky toxických plynů, par a aerosolů, radioaktivního prachu a biologických škodlivin.

Ochranná maska má široké využití v civilním sektoru, a to především v místech zamořených průmyslovými exhalacemi, silně zapáchajícími látkami, při práci s možným výskytem škodlivých par. Komplet zajišťuje spolehlivou ochrannou funkci v teplotním rozsahu -30°C až +50°C. Výhodou masky je její nízká hmotnost a dobrá snesitelnost při použití.

Ochranná maska CM-4M ve spojení s vhodným filtrem se používá k ochraně obličeje, očí a dýchacích orgánů proti chemickým otravným látkám a průmyslovým jedům vyskytujících se ve formě plynů, par, pevných a kapalných aerosolů, dále proti biologickým aerosolům, proti radioaktivnímu prachu vzniklého výbuchem chemické zbraně nebo havárií objektů a zařízení, které používají jaderné materiály. Její konstrukce zajišťuje dokonalou ochranu proti výše uvedeným škodlivinám v průběhu nasazení nezávisle na meteorologických podmínkách. Maska CM-4M je doplněna o zařízení pro příjem tekutin, které umožňuje pití s nasazenou maskou z plastové láhve, která je opatřena speciální zátkou s ventilem. Lícnice je opatřena obličejovou těsnící manžetou, panoramatickými zorníky, průzvučnou vložkou a zařízením pro příjem tekutin. Na ventilové komoře je z vnitřní strany nasazena vnitřní maska, která snižuje únavu uživatele při fyziologické námaze a možnost orosení zorníků.

Technické údaje:

| Lícnice: |  |
| --- | --- |
| průměrná hmotnost počet velikostí všeobecné zorné pole tlakové ztráty při průtoku vzduchu 30 l/min. při vdechu u vnitřní masky při vdechu u ventilové komory při výdechu | 400 g 3 73% max. 30 Pa max. 25 Pa max. 100 Pa |

Ochranná maska CM-5D

Ochranná maska CM-5D spolu s vhodným filtrem nebo dýchacím přístrojem chrání obličej a dýchací orgány před účinky toxických plynů, par a aerosolů, biologických škodlivin a radioaktivnímu prachu vzniklého výbuchem chemické zbraně nebo havárií objektů a zařízení používající jaderné materiály. Její konstrukce zajišťuje dokonalou ochranu proti výše uvedeným škodlivinám v průběhu nasazení nezávisle na meteorologických podmínkách. Vyznačuje se děleným velkoplošným panoramatickým zorníkem, který umožňuje uchycení dioptrické vložky při zajištění dobré prostorové orientace a vysokého komfortu nošení. Těsnící manžeta zlepšuje těsnost při použití.
Ochranná maska CM-5D je určena pro ochranu osob v průmyslu, v zemědělství, v záchranných hasičských sborech, pro jednotky civilní ochrany atd.
Komplet zajišťuje spolehlivou ochrannou funkci v teplotním rozsahu -25°C až +50°C.

Modifikovaný typ masky CM-5D, který je doplněn o zařízení pro příjem tekutin. Toto umožňuje bezpečné pití s nasazenou maskou z plastové láhve, která je opatřena speciální zátkou s ventilem.

Nový prvek - oba typy masek umožňují použití brýlové vložky, která je určena pro uživatele s vadami zraku. Brýlová vložka je uchycena zasunutím do pryžového trámku zorníku z vnitřní strany. K dispozici jsou 4 vertikální polohy umístění brýlové vložky podle velikosti obličeje.

#### Technické údaje:

Lícnice:

|  | průměrná hmotnost tlakové ztráty při průtoku vzduchu 30 l/min. při vdechu u vnitřní masky při vdechu u ventilové komory při výdechu počet velikostí všeobecné zorné pole upínací systém | 500 g max. 30 Pa max. 25 Pa max. 100 Pa 2 77 % a) pryžový b) gumotextilní |
| --- | --- | --- |

Ochranná maska CM-6

Představuje nový typ celoobličejové masky.
Maska CM-6 plně odpovídá požadavkům normy EN 136.
V kombinaci s vhodným filtrem nebo dýchacím přístrojem zajišťuje ochranu obličeje, očí a dýchacích orgánů před účinky toxických plynů, par, aerosolů, biologických škodlivin, radioaktivního prachu, atd. Maska je určena pro použití v průmyslu, chemických a nukleárních oborech, zemědělství, hornictví, jednotkách civilní ochrany, záchranných hasičských sborech, u policejních jednotek a pod.

Maska CM-6 zajišťuje spolehlivou ochrannou funkci v teplotním rozsahu -25°C až +50°C.
Lícnice je vyrobena z chemicky odolné, měkké a dobře snášenlivé pryže na bázi BIIR. Velkoplošný panoramatický polykarbonátový zorník zajišťuje dokonalou nezkreslenou prostorovou orientaci při obvyklých činnostech. Řešení těsnící linie masky zabezpečuje spolehlivou těsnost u různých velikostí obličeje . Maska umožňuje použití elektronických komunikačních zařízení.

Konstrukční řešení masky umožňuje montáž filtru na levou nebo pravou stranu.
Průzvučná vložka umožňuje dobrou komunikaci při použití masky.
Modifikace CM-6M umožňuje příjem tekutin.

| Technické údaje: |  |
| --- | --- |
| Hmotnost Počt velikostí Tlakové ztáty při průtoku vzduchu Vdechovací odpor Vydechovací odpor Zorné pole všeobecné Zorné pole binokulární Srozumitelnost při hovoru Použitý závit Upínací systém | 560g 1 30 l/min. max. 25 Pa max. 60 Pa 77% 84% 95% 40x1/7" gumotextilní |

Ochranná maska OM-90

Ochranná maska OM-90 je obličejová maska s páskovým upínadlem, opatřená plastovým filtrem OF-90. Dokonale chrání obličej, oči a dýchací cesty před otravnými látkami, radioaktivními látkami a bojovými biologickými prostředky, používanými ve formě par, plynů a aerosolů. Ochranná maska OM-90 s ochranným filtrem OF-90 je sestrojena tak, aby kladla malý odpor při dýchání a přitom poskytovala uživateli vysoký stupeň ochrany. Má značnou míru kompatibility se zbraňovými systémy při zachování vysoké pozorovací schopnosti.

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA
VÝROBKU

- mimořádná odolnost proti průniku otravných nebo jinak nebezpečných látek (lícnice masky je vyrobena z brombutylkaučuku)

- dlouhodobou snesitelnost masky zajišťuje konstrukce a tvar těsnící manžety a nízké dýchací odpory v kompletu s novým filtrem z vysoce odolného plastu

- počítačem optimalizované zorné pole prakticky neomezuje prostorovou orientaci uživatele

- konstrukce ochranné masky umožňuje korekce dioptrických vad a kompatibilitu se základními vojenskými optickými přístroji, včetně noktovizoru CLARA

- kalené sklo zorníků je velmi odolné proti nárazu a poškrábání

- zařízení pro příjem tekutin poskytuje možnost bezpečného příjmu tekutin v zamořeném prostoru

- snadnou komunikaci a srozumitelnost mluveného slova zajišťuje průzvučná vložka

- ochranný filtr je možno připojit z pravé nebo levé strany lícnice pomocí závitu Rd 40x1/7"

- optimální polohu ochranné masky na hlavě uživatele zajišťuje pryžotextilní upínadlo

- materiál všech dílů masky zaručuje jejich velkou odolnost proti stárnutí a poškození, snadno se udržuje a umožňuje celkovou dekontaminaci kompletu

Technické údaje:

| Ochranná maska OM-90 Lícnice: |  |
| --- | --- |
| průměrná hmotnost počet velikostí tlakové ztráty při průtoku vzduchu 30 l/min. při vdechu při výdechu zorné pole všeobecné Plastový filtr OF-90 hmotnost rozměr tlakové ztráty při průtoku vzduchu 30 l/min. koeficient průniku částic | 500 g 3 max. 20 Pa max. 60 Pa 71 % 250 g 110x80 mm max. 150 Pa KP 0.0001 % |

Určení vhodné velikosti ochranných masek

### Hodnota X (mm) pro jednotlivé typy masek:

| Ochranná maska CM - 4 | Ochranná maska CM - 5D |
| --- | --- |
| vel. 3 104 - 112 mm |  |
| vel. 4 112 - 122 mm | 104 - 122 mm |
| vel. 5 122 - 134 mm | 122 - 134 mm |

### Určení vhodné velikosti ochranné masky OM-90

Hodnota Y pro masku OM-90

vel. 1 132 - 140 mm

vel. 2 140 - 148 mm

vel. 3 148 - 156 mm

CM - 4 
Obličejová maska s pětipáskovým upínacím systémem, panoramatickými zorníky, průzvučnou vložkou a ventilovou komorou, vyrobenou se sklolaminátu. Na šroubení ventilové komory se připojuje filtr MOF (případně filtr průmyslového typu). Lícnice masky má na okraji těsnící manžetovou linii a je doplněna pevně zabudovanou polomaskou. Modifikace CM - 4M umožňuje pití (zabudován uzel pití ), CM - 4 K umožňuje kombinaci s izolačním dýchacím přístrojem. Rozsah použití -30 až +50 °C, snesitelnost až 12 hodin. Vyrábí se ve velikostech 3 (nejmenší ), 4 a 5. Hmotnost 420 g 

CM - 5 Obličejová maska s upínacím celopryžovým nebo pryžotextilním systémem.
Vyznačuje se velkoplošným panoramatickým zorníkem z polymetylmetakrylátu. Maska má širokou, anatomicky tvarovanou těsnící pásku, která zvyšuje komfort při dlouhodobém nošení. Lze ji používat buď s jedním nebo dvěma vydechovacími ventily. Nasazená maska má velmi dobrou srozumitelnost, zajištěnou průzvučnou vložkou. Vyrábí se ve dvou velikostech. Hmotnost 475 g

PROSTŘEDKY PRO OCHRANU POVRCHU TĚLA

doplňují individuální protichemickou ochranu dýchacích cest a povrchu těla proti radioaktivnímu prachu a látkám působícím na pokožku. 

SOO CO 
(Speciální ochranný oděv, pouze pro speciální personál, chemiky a papaláše...)

Vyrábí se ve třech velikostech. Jednodílná kombinéza s kapucí, vyrobená z pogumovaného polyamidového textilu šedého odstínu. V přední části je umístěn vstupní otvor s našitým tunelovým nástavcem, umožňujícím neprodyšné uzavření kolem těla pomocí upínacích trnů

FILTRY PRO OCHRANNÉ MASKY

Jsou výměnnou součástí soupravy ochranné masky. Zabraňují průniku nebezpečné látky do vnitřní části masky. Bývají kulatého nebo oválného tvaru, vrchní část je opatřena šroubovým hrdlem pro připojení na lícnici, dno vstupním otvorem pro vdechovaný vzduch. 

Filtr se skládá ze dvou základních částí - filtrační (zbavuje vzduch prachu a aerosolů) a sorpční (zachycuje otravné látky a páry). Filtry lze použít pouze v případě, je-li koncentrace kyslíku ve vdechovaném vzduchu vyšší než 17 % a koncentrace nebezpečné látky nepřesahuje 1 obj. %. Nechrání proti CO (kysličníku uhelnatému) a podobným malomolekulárním látkám (nutno použít speciální hopkalitový filtr)! 

MOF - ( 1, 2, 4, 5, ) - v současné době se vyřazují z použití! NEKUPOVAT! (Nejlépe zfackovat každého nezodpovědného chytrouše, který by se na tom chtěl napakovat!!!) 

Univerzální kombinované filtry používané v CO jsou zaměnitelné, válcovitého tvaru, nahoře je filtr opatřen závitovým hrdlem uzavřeným šroubovací krytkou z polyetylénu s pryžovým těsněním. Filtry mají barvu khaki. (Použitý zdroj žádné typové označení nových filtrů neudává...)

PRŮMYSLOVÉ FILTRY

Jsou určeny k záchytu chemických látek z procházejícího vzduchu 

PROTI PLYNŮM

| Typ filtru | Barevné značení | Hlavní využití |
| --- | --- | --- |
| A | hnědá | organ. plyny a páry, rozpouštědla |
| B | šedá | anorg. plyny a páry ( např. chlor, sirovodík, kyanovodík ... ) |
| E | žlutá | oxid siřičitý, chlorovodík |
| K | zelená | čpavek, sirovodík |
| Hg | červená | páry rtuti |
| Reaktor | oranžová | radioaktivní jód včetně radioaktivního metyl jodidu |

Filtry typu A, B, E, K mohou být vyráběny podle sorpční kapacity:


• malé třída 1 do vnější koncentrace 0,1 obj.% 

• střední třída 2 do vnější koncentrace 0,5 obj.% 

• velké třída 3 do vnější koncentrace 1,0 obj.%

ČÁSTICOVÉ FILTRY

| třída | P1 | P2 | P3 |
| --- | --- | --- | --- |
| odlučivost | malá | střední | vysoká |
| Hlavní využití | Obtěžující prach | netoxické pevné a kapalné aerosoly | toxické pevné a kapalné aerosoly |

KOMBINOVANÉ FILTRY

kombinace obou skupin ( značení př. A2 - P3 )

| typ | protiplynový | kombinovaný | částicový |
| --- | --- | --- | --- |
| rozměr ( mm ) | 110 x 87 | 110 x 87 | 96/87 x 21 |
| hmotnost ( g ) | max. 300 | max. 320 | max. 50 |