Příloha Y4

Diamant

Diamant je systémem rychlého posouzení nebezpečí při nehodách s nebezpečnými látkami, který slouží pro rychlou a jednotnou orientaci o jejich vlastnostech. Používá se k označování obalů v USA a je součástí některých databank nebezpečných látek. Není určen pro přímou identifikaci látky. Je založen na označování NL etiketou ve tvaru kosočtverce, který je rozdělen na čtyři barevná pole: modré charakterizuje nebezpečí poškození zdraví, červené nebezpečí požáru, žluté nebezpečí reaktivity a bílé pole specifické nebezpečí. Všechna nebezpečí jsou podle intenzity rozdělena na stupně 0 – 4, přičemž nebezpečí roste s rostoucím číslem.

# Nebezpečí poškození zdraví

| 4 | Mimořádně nebezpečné! Zabránit jakémukoliv kontaktu bez speciální ochrany (izolační dýchací přístroj, protichemický oblek) s parami nebo kapalinou. |
| --- | --- |
| 3 | Velice nebezpečné! Pobyt v zasažené oblasti pouze v protichemickém obleku s dýchacím přístrojem. |
| 2 | Nebezpečné! Pobyt v zasažené oblasti pouze v dýchací technice a ochranném obleku. |
| 1 | Málo nebezpečné! Dýchací přístroj doporučen. |
| 0 | Bez vlastního nebezpečí. |

# Nebezpečí požáru

| 4 | Extrémně lehce zápalný při všech teplotách. |
| --- | --- |
| 3 | Nebezpečí vznícení při normální teplotě. |
| 2 | Nebezpečí vznícení při ohřátí. |
| 1 | Nebezpečí iniciace při silném tepltním působení |
| 0 | Bez nebezpečí zničení za normálních okolností. |

# Nebezpečí spontánní reakce

| 4 | Velké nebezpečí exploze! Vytvořit vnější a nebezpečnou zónu. Při požáru evakuovat ohroženou oblast. |
| --- | --- |
| 3 | Nebezpečí výbuchu při působení horka nebo při velkém otřesu, při nárazu apod. Vytvořit vnější a nebezpečnou zónu. Hašení pouze z bezpečné vzdálenosti, bezpečnostní opatření. |
| 2 | Možnost prudké chemické reakce! Vnější a nebezpečná zóna, hasební zásah pouze z bezpečné vzdálenosti. |
| 1 | Při silném zahřátí nestabilní! Bezpečnostní opatření jsou nutná. |
| 0 | Za normálních podmínek bez nebezpečí. |

# Specifické nebezpečí

| # prázdné pole | k hašení lze použít vodu |
| --- | --- |
| ## W | k hašení nesmí být použita voda, lze očekávat chemickou reakci |
|  | při úniku látky hrozí nebezpečí radioaktivního záření |
| OXY | látka působící jako oxidační činidlo |
| ALK | silná zásada |
| COR | velké korozivní (žíravé) účinky |
| ACID | silná kyselina |

4

3

2

W

NEBEZPEČÍ POŽÁRU

SPECIFICKÉ NEBEZPEČÍ

POŠKOZENÍ ZDRAVÍ

NEBEZPEČÍ SPONTÁNNÍ REAKCE