Ministerstvo vnitra České republiky

Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky

__________________________________________________________

Řád strojní služby

Hasičského záchranného sboru ČR

Praha 2004

Obsah

Obecná ustanovení	3

Vymezení pojmů	3

Úkoly HZS kraje	4

Úkoly strojní služby	4

Předpoklady pro výkon činnosti ve strojní službě	5

Mobilní požární technika	5

Požární příslušenství	5

Označení	5

Zařazení MPT	6

Přestavba požární techniky	6

Barevné označení	6

Doplňování pohonných hmot	6

Zkoušení požárních čerpadel	7

Požární výšková technika	7

Opravy, údržba a zkoušky MPT	7

Dokumentace a záznamy o provozu	7

Dopravní nehody	7

Prevence dopravní nehodovosti	8

Přechodná a závěrečná ustanovení	8

Prostředky strojní služby	9

Dopravně provozní řád – hlavní zásady	10

Orientační doba životnosti zásahových požárních automobilů	11

Druhové označení požární techniky	12

Požární automobil	12

Požární kontejner	14

Požární přívěs	15

Kontroly požární techniky	16

Označení místa dislokace jednotky na pomocných požárních automobilech	17

Zkoušení požárních čerpadel	18

Výšková požární technika	20

Dokumentace a záznamy o provozu požární techniky	23

Dopravní nehody	24

Prevence dopravní nehodovosti	27

Kondiční jízdy	28

Užití zvláštního výstražného zařízení	29

Řád strojní služby

Hasičského záchranného sboru ČR

Článek I.

# Obecná ustanovení

- Plnění úkolů strojní služby Hasičského záchranného sboru ČR podle vyhlášky 
č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany zabezpečuje hasičský záchranný sbor kraje podle řádu strojní služby Hasičského záchranného sboru ČR.

- Řád strojní služby (dále jen „řád“) Hasičského záchranného sboru ČR (dále jen „HZS ČR“) stanoví základní úkoly hasičského záchranného sboru kraje (dále jen „HZS kraje“) při zabezpečení provozuschopnosti, provozování, údržbě a skladování (dále jen „akceschopnost“), prostředků strojní služby podle přílohy č. 1 tohoto řádu, zejména mobilní požární techniky (dále jen „MPT“).

- K plnění úkolů strojní služby podle tohoto řádu určí příslušný ředitel HZS kraje příslušníky HZS ČR nebo občanské zaměstnance HZS ČR (dále jen „příslušník“) v souladu s organizačním řádem HZS kraje.

### Článek II.

# Vymezení pojmů

- Opravou se rozumí taková činnost, která vede k regeneraci, obnovení původních funkcí MPT. Požární automobil nesmí po opravě vykazovat změnu typu nebo změnu 
či úpravu podstatných částí mechanismů nebo konstrukce MPT nebo změnu technických 
a taktických parametrů.

- Přestavbou se rozumí taková činnost, která vede ke změně nebo úpravě podstatných částí mechanismů nebo konstrukce MPT. Zadavatel přestavby vyžádá 
na zhotoviteli zaručenou životnost MPT po dobu nejméně 60 měsíců po přestavbě.

- Rekonstrukcí se rozumí taková činnost, která vede k obnovení původních funkcí MPT se zlepšením vybraných parametrů. Zadavatel rekonstrukce vyžádá na zhotoviteli zaručenou životnost MPT po dobu nejméně 60 měsíců po rekonstrukci.

- Řidičem pro účely tohoto předpisu se rozumí příslušník, který vlastní řidičské oprávnění příslušné skupiny a je určen používat a řídit při výkonu své činnosti motorové vozidlo.

- HASIČEM VE FUNKCI Strojník (dále jen „STROJNÍK“) se rozumí příslušník určený k výkonu činností zajišťujících plnění zadaných úkolů strojní služby, při použití (řízení, obsluze, údržbě a opravě) prostředků strojní služby.

- VEDOUCÍM ODDĚLENÍ STROJNÍ SLUŽBY (dále jen „VSS“) HZS kraje 
nebo územního odboru (dále jen „ÚO“) se rozumí příslušník HZS kraje odpovědný za plnění úkolů strojní služby v rámci HZS kraje nebo ÚO.

- VŮDCEM MALÉHO PLAVIDLA se rozumí příslušník, který je určen k obsluze malých plavidel1).

- Výškovou požární technikou (dále jen „VPT“) se rozumí požární technika určená zejména pro činnost jednotek PO ve výškách, případně nad volnou hloubkou; tvoří ji požární žebříky a požární plošiny v automobilovém, přívěsném či kontejnerovém provedení.

### Článek III.

# Úkoly HZS kraje

- Pro zabezpečení úkolů strojní služby se u HZS kraje zpravidla zřizují následující zařazení:

- vedoucí oddělení strojní služby,

- technik strojní služby,

- uživatel VPT,

- obsluhovatel VPT,

- obsluhovatel z koše VPT,

- provozní technik VPT,

- řidič,

- strojník.

Každému zařazení odpovídá stanovení konkrétních úkolů.

- Ředitel HZS kraje vydává pro provoz MPT v organizačním řízení vlastní dopravně provozní řád podle přílohy č. 2 tohoto řádu.

- HZS kraje vede u všech svých organizačních součástí na území kraje přehled o druzích, počtech a stáří MPT v minimálním rozsahu stanoveném MV - generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR (dále jen „GŘ HZS“) pro účely sběru dat a průběžně je aktualizuje. Dále sleduje stav MPT z hlediska potřeb požární ochrany u jednotek v rámci své územní působnosti.

### Článek IV.

# Úkoly strojní služby

- Strojní služba zabezpečuje:

- provozuschopný stav prostředků strojní služby zařazených do provozu nebo zálohy a při jejím skladování v souladu s platnými předpisy,

- zpracování konkrétního časového plánu údržby a zkoušek, včetně opatření v souvislosti se změnou klimatických či jiných podmínek provozu,

- dílenskou činnost,

- vybavení potřebnými prostředky strojní služby,

- zpracování metodických materiálů strojní služby,

- návrhy na zpracování technické specifikace pro nákup nebo rekonstrukci, případně přestavbu zásahové požární techniky s ohledem na její stáří podle přílohy č. 3 tohoto řádu a navrhuje koncepci a typové vybavení prostředky strojní služby ve vybavení HZS kraje nebo HZS ČR,

- podklady pro sběr dat o požární technice,

- provádění pravidelné odborné přípravy techniků strojní služby, strojníků a řidičů.

- Vedoucí oddělení strojní služby:

- organizuje:

- ověřovací jízdy požární techniky,

ab)	kondiční jízdy,

ac)	kontroly MPT,

b)	navrhuje:

ba)určení nebo odvolání osob zařazených podle čl. III bod 12 b) až h),

- vyslání osob zařazených podle čl. III bod 12 b) až h) na odborné kurzy nebo psychodiagnostická vyšetření,

bc)	technickou specifikaci pro nákup či rekonstrukci požární techniky pro projednání 
na GŘ HZS,

- zabezpečuje vedení záznamů o:

ca)	provozu MPT,

cb)	kontrolách a zkouškách MPT,

cc)	provádění kondičních jízd včetně jejich vyhodnocení.

## Předpoklady pro výkon činnosti ve strojní službě

- Příslušníci HZS kraje, vzdělávacích, technických a účelových zařízení HZS, smějí obsluhovat, zkoušet, udržovat nebo opravovat prostředky strojní služby nebo jiným způsobem plnit úkoly strojní služby, pokud mají k této činnosti příslušnou odbornou způsobilost.2) To neplatí, pokud se na uvedené činnosti odborně připravují pod odborným vedením.

- Zařadit příslušníky k výkonu činnosti strojník je možné pouze, pokud jsou starší 21 let, vlastní řidičské oprávnění skupiny C a skupiny E s prokazatelnou praxí v řízení motorových vozidel.

- Řidič nebo strojník nahlásí bez prodlení ztrátu nebo odebrání řidičského průkazu nebo ztrátu zdravotní způsobilosti svému přímému nadřízenému.

- Strojník smí být určen k obsluze MPT až po získání odborné způsobilosti 
a po ověření jeho předpokladů pro řízení, obsluhu a údržbu prostředků strojní služby. Ověření provádí vedoucí oddělení strojní služby nebo jím určený technik strojní služby.

- Odborná příprava příslušníků odpovědných za plnění úkolů strojní služby je součástí pravidelné odborné přípravy jednotek HZS krajů.

### Článek V.

# Mobilní požární technika

## Požární příslušenství

- Zásahové požární automobily jsou po dobu svého zařazení do pohotovosti 
nebo do zálohy vybaveny požárním příslušenstvím minimálně v rozsahu s jakým byly posouzeny autorizovanou osobou podle vyhlášky č. 49/2003 Sb., o technických podmínkách požární techniky. Zásahové požární automobily posouzeny autorizovanou osobou v době platnosti vyhlášky č. 254/1999 Sb., o technických podmínkách požární techniky, 
jsou vybaveny požárním příslušenstvím minimálně v rozsahu podle této vyhlášky. Zásahové požární automobily zařazené do vybavení jednotek PO před 1. červencem 2000 
jsou vybaveny požárním příslušenstvím minimálně v rozsahu stanoveném schválenými technicko přejímacími podmínkami.

## Označení

- Druhové označení zásahového požárního automobilu se provádí podle bodu 94 přílohy č. 1 vyhlášky č. 49/2003 Sb., o technických podmínkách požární techniky. Podrobně 
je druhové označování uvedeno v příloze č. 4 tohoto řádu.

## Zařazení MPT

- Zásahová MPT je zařazena:

- do pohotovosti; technika schopná okamžitého použití při zásahu, k níž je určena obsluha,

- do zálohy; technika schopná okamžitého použití při zásahu, k níž není určena obsluha,

- mimo provoz; technika, která není způsobilá okamžitého použití při zásahu.

- Zásahová MPT smí být do pohotovosti nebo zálohy zařazena až po provedení záběhu předepsaného výrobcem (dovozcem) nebo opravnou.

- U zásahové MPT zařazené do pohotovosti se provádí denní kontrola dle přílohy č. 5 tohoto řádu a u zásahové MPT zařazené do zálohy se provádí denní kontrola v rozsahu, který stanoví HZS kraje.

- Denní kontrola se provádí při střídání směn a po použití před opětovným zařazením do pohotovosti nebo zálohy.

- Zásahovou MPT zařazenou mimo provoz na dobu delší než jeden měsíc, lze zařadit 
do pohotovosti nebo zálohy až po provedení údržby a ověřovací jízdy v rozsahu nejméně 10 km.

- Zásahová MPT zařazená mimo provoz je viditelně označena tabulkou s nápisem „MIMO PROVOZ“ a tato skutečnost ohlášena na příslušné operační a informační středisko.

## Přestavba požární techniky

- Technická specifikace zpracovaná pro přestavbu MPT vychází z požadavků vyhlášky č. 49/2003 Sb., o technických podmínkách požární techniky.

- Každá přestavba zásahového požárního automobilu se provádí v souladu s vyhláškou č. 49/2003 Sb., o technických podmínkách požární techniky a vyhláškou č. 255/1999 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany.

- Osádku zásahových požárních automobilů hmotnostní třídy M a S podle vyhlášky 
č. 49/2003 Sb. tvoří při jízdě k zásahu minimálně dvě osoby. Operační a informační středisko nebo velitel jednotky mohou v odůvodněných případech rozhodnout jinak.

## Barevné označení

- Barevné provedení zásahových požárních automobilů odpovídá požadavkům bodů 90 až 98 vyhlášky č. 49/2003 Sb. o technických podmínkách požární techniky.

- Pomocné požární automobily mohou užívat bílé zvýrazňující prvky předepsané pro zásahové požární automobily, znak HZS ČR a značení podle přílohy č. 6 tohoto řádu pokud jsou provedeny v jasně červené barvě 3).

- Pomocné požární automobily, které nejsou provedeny v jasně červené barvě mohou užívat značení podle přílohy č. 6 tohoto řádu.

## Doplňování pohonných hmot

- Zásahová MPT zařazená do pohotovosti nebo zálohy má stále plné nádrže pohonných hmot. Pokud tvoří příslušenství MPT záložní nádoby (kanystry), jsou také plné. Za plnou se považuje nádrž s obsahem nejméně 90 % paliva.

- Pro každou zásahovou MPT vybavenou spalovacím motorem zařazenou 
do pohotovosti nebo zálohy je připravena zásoba pohonných hmot v množství, které umožňuje ujetí 100 km nebo dvě hodiny provozu. Toto množství je minimální a zaokrouhluje se nahoru na 10 litrů. Způsob uložení a formu výdeje řeší HZS kraje vlastním předpisem.

## Zkoušení požárních čerpadel

- Zkoušky požárních čerpadel v požární technice podle vyhlášky č. 49/2003 Sb., 
o technických podmínkách požární techniky a motorových stříkaček podle vyhlášky 
č. 255/1999 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany se provádějí podle přílohy č. 7 tohoto řádu pokud výrobce nestanoví jinak. HZS kraje na základě 
této přílohy zpracuje vlastní pokyn.

- O každé zkoušce požárního čerpadla se vede písemný záznam v knize provozu. 
Při zjištění závady na požárním čerpadle je MPT zařazena mimo provoz.

## Požární výšková technika

- Provoz výškové požární techniky se řídí podle přílohy č. 8 tohoto řádu.

## Opravy, údržba a zkoušky MPT

- Údržba a zkoušky MPT se provádí podle časového plánu údržby. Časový plán údržby a zkoušek respektuje podmínky stanovené výrobcem (dovozcem) nebo opravnou.

- Opravy MPT mohou provádět jen příslušně kvalifikovaní příslušníci. Tyto příslušníky určuje VSS.

- Závady zjištěné na MPT při plánované údržbě a zkouškách a závady vzniklé během provozu jsou odstraněny před opětovným zařazením zásahové MPT do pohotovosti 
nebo zálohy.

### Článek VI.

# Dokumentace a záznamy o provozu

- HZS kraje pravidelně provádí, eviduje a vyhodnocuje (podle přílohy č. 9 tohoto řádu):

- spotřebu pohonných hmot a dalších provozních hmot a to měsíčně,

- zkoušky požárních čerpadel,

- opravy, údržbu, kontroly a zkoušky MPT,

- kontroly a zkoušky VPT a vyhrazených technických zařízení.

- Technik strojní služby nebo jiný určený příslušník strojní služby pravidelně kontroluje vedení dokumentace a správnost vykazovaných údajů.

### Článek VII.

# Dopravní nehody

- Řidič nebo strojník (pokud je toho schopen) je povinen neprodleně nahlásit každou dopravní nehodu požární techniky nebo její poškození bezprostředně na své územně příslušné OPIS.

- Při každé dopravní nehodě požární techniky, jejímž účastníkem je příslušník HZS ČR, je provedeno šetření příčin Policií ČR.

- HZS kraje zpracovává o každé dopravní nehodě požární techniky záznam, který obsahuje údaje uvedené v příloze č. 10 tohoto řádu.

- O každé dopravní nehodě zasílá HZS kraje do 5 pracovních dnů na GŘ HZS ČR hlášení o dopravní nehodě. HZS kraje dále zasílá za stejných podmínek

- hlášení o dopravních nehodách dalších jednotek PO ve své

- územní působnosti pokud k nim dojde při jízdě k zásahu.

## Prevence dopravní nehodovosti

- Prevence dopravní nehodovosti je uvedena v příloze č. 11 tohoto řádu.

- Zásady provádění kondičních jízd jsou uvedeny v příloze č. 12 tohoto řádu.

### Článek VIII.

# Přechodná a závěrečná ustanovení

- Barevné provedení střechy kabiny osádky zásahových požárních automobilů bude upraveno do 31. prosince 2009.

Příloha č. 1

# Prostředky strojní služby

- Prostředky strojní služby tvoří mobilní požární technika, opravárensko diagnostická zařízení a zařízení nezbytná pro provoz mobilní požární techniky.

- MPT tvoří zejména následující požární technika a věcné prostředky požární ochrany:

##### požární technika:

aa)	zásahový požární automobil podle vyhlášky č. 49/2003 Sb., o technických podmínkách požární techniky, a to v pevné nebo kontejnerové verze,

ab)	nákladní automobil, a to v pevné nebo kontejnerové verze,

ac)	automobil s účelovou nástavbou, a to v pevné nebo kontejnerové verze,

ad)	osobní automobil,

ae)	autobus,

af)	traktor a jiná pojízdná či samohybná zařízení,

ag)	motocykl,

ah)	požární přívěs,

ai)	požární návěs,

aj)	požární loď s pevně zabudovaným motorovým pohonem,

ak)	požární vznášedlo,

al)	speciální kolové, kolopásové nebo pásové vozidlo,

- věcné prostředky PO:

ba)	přívěsný hasící přístroj,

bb)	přenosná motorová stříkačka,

bc)	plovoucí motorová stříkačka,

bd)	vysokotlaké hasící zařízení,

be)	přenosný pěnomet,

bf)	kalové čerpadlo,

bg)	čerpadlo na nebezpečné látky,

bh)	odlučovač ropných látek,

bi)	motorová pila,

bj)	lodní motorový pohon,

bk)	hydraulické vyprošťovací zařízení,

bl)	přetlakový ventilátor,

bm)	odsavač kouře,

bn)	generátory elektrického proudu (mimo elektrotechnickou část).

- Tvoří-li součást požární techniky požární příslušenství, které není uvedeno v odstavci (2), péče o ně se řeší vlastním předpisem HSZ kraje.

- Tvoří-li součást požární techniky nebo věcného prostředku požární ochrany vyhrazená zařízení, zařazení se řeší vlastním předpisem HSZ kraje.

- Opravárensko diagnostickým zařízením se rozumí přístroje, nástroje a zařízení určená k diagnostice, údržbě, opravám a zkouškám, zejména MPT. Jde zejména 
o autoopravárenská zařízení.

- Zařízením nezbytným pro provoz MPT se rozumí stálé rozvody energií pro MPT včetně jejich zdrojů. Jsou to zejména pevné rozvody tlakového vzduchu k vzduchotlakové soustavě a elektrického proudu k akumulátorovým bateriím a pevné odvody výfukových plynů. Dále to jsou zařízení k výdeji pohonných hmot a maziv a k jejich zpětnému odebrání.

Příloha č. 2

# Dopravně provozní řád – hlavní zásady

- Dopravně provozní řád podrobně stanoví zejména:

- postup při povolování jízd,

- podmínky pro vjezd motorových vozidel do objektů a prostorů HZS ČR a jejich pohyb v areálu,

- podmínky pro parkování v objektu a na parkovištích pro zaměstnance,

- Dopravně provozní řád vymezují zejména:

- osoby oprávněné k povolování jízd, jejich pravomoci a způsob povolování jízd,

- rozsah činností v souvislosti s prováděním údržby a oprav požární techniky, dny v týdnu určené k pravidelným činnostem,

- přidělení MPT mezi jednotlivé příslušníky nebo skupiny pro provádění údržby.

- Pro provoz výškové a zdvihací požární techniky se v dopravně provozním řádu stanovuje zejména:

- způsob zajištění odborných technických zkoušek,

- provozní technik.

- Pro provoz MPT mohou být stanoveny další podmínky, které nejsou uvedeny 
v tomto předpisu a které vyplývají z konkrétních potřeb HZS kraje.

- Pravidla při provozu mobilní požární techniky mohou být přeneseny interním aktem řízení na ředitele územního odboru HZS kraje (dále jen „ÚO“). Tyto výjimky z dopravně-provozního řádu jednotlivých ÚO jsou řešeny formou přílohy k dopravně provozního řádu HZS kraje.

- V podmínkách provozu mobilní požární techniky se používá terminologie podle vyhlášky č. 49/2003 Sb., o technických podmínkách požární techniky.

- Dopravní prostředky jsou po ukončení jízdy uloženy v objektech HZS nebo na vymezených stanovištích.

- Není-li možné zaparkovat vozidlo podle podmínek dle ustanovení odstavce 7 
nebo vyžaduje-li to zájem služby, rozhodne o místě parkování příslušný služební funkcionář. O této skutečnosti se provede záznam.

- V průběhu služební cesty rozhoduje o místě parkování řidič dopravního prostředku, přičemž postupuje v souladu s podmínkami podle ustanovení odstavce 1 c) tak, aby dopravní prostředek byl zabezpečen proti odcizení nebo poškození.

Příloha č. 3

# Orientační doba životnosti zásahových požárních automobilů

- Zásahové požární automobily vykazují plnou akceschopnost po celou dobu 
své životnosti.

- Pokud výrobce nestanoví jinak zásahové požární automobily se dělí do následujících skupin podle orientační doby životnosti.

- 1. skupina – orientační doba životnosti 6 let:

cisternová automobilová stříkačka po technickém zhodnocení,

- 2. skupina – orientační doba životnosti 8 let:

cisternová automobilová stříkačka vyrobená před rokem 2000,

rychlý zásahový automobil,

technický automobil UL,

technický automobil L,

velitelský automobil UL,

osobní automobil,

- 3. skupina – orientační doba životnosti 10 let:

cisternová automobilová stříkačka vyrobená po roce 2000,

vyšetřovací automobil,

- 4. skupina – orientační doba životnosti 12 let:

velitelský automobil L,

- 5. skupina – orientační doba životnosti 16 let:

dopravní automobil v základním provedení,

automobilová stříkačka,

pěnový hasicí automobil,

plynový hasicí automobil,

práškový hasicí automobil,

kombinovaný hasicí automobil,

automobilový žebřík,

automobilová plošina,

hadicový automobil,

technický automobil M,

technický automobil S,

protiplynový automobil,

vyprošťovací automobil,

automobilový jeřáb,

nákladní automobil,

nosič kontejnerů,

autobus.

# Druhové označení požární techniky

Příloha č. 4

- Pro potřeby operačního řízení jednotek požární ochrany se zavádí označení zásahové požární techniky, které jednoznačně vyjadřuje její užitné hodnoty.

## Požární automobil

- Označení zásahového požárního automobilu tvoří údaj o4):

- druhu zásahového požárního automobilu,

- hodnotě hlavního výkonového, popřípadě rozměrového parametru účelové nástavby nebo údaj o množství zásoby hasiva,

- hmotnostní třídě požárního automobilu, ty se člení následovně:

- velmi lehké (UL) nepřevyšující 2000 kg,

- lehké (L) převyšující 2000 kg, avšak nepřevyšující 7500 kg,

- střední (M) převyšující 7500 kg, avšak nepřevyšující 14000 kg,

- těžké (S) převyšující 14000 kg,

- kategorii zásahového požárního automobilu, ty se člení následovně:

- kategorie 1 – silniční, automobily určené k provozu především po zpevněných komunikacích,

- kategorie 2 – smíšené, automobily určené k provozu částečně i mimo zpevněné komunikace,

- kategorie 3 – terénní, automobily určené k provozu zejména mimo zpevněné komunikace,

- označení provedení požárního automobilu podle rozsahu požárního příslušenství.

- základní (Z),

- speciální

1)	redukované (R),

2)	rozšířené (V),

- technické (T),

- k hašení lesních požárů (LP).

- Hlavní parametr účelové nástavby zásahového požárního automobilu tvoří:

- u dopravního automobilu velikost požárního čerpadla, je-li jeho součástí zavodňovací nádrž, její velikost se neuvádí,

- u automobilové stříkačky, cisternové automobilové stříkačky a pěnového hasicího automobilu velikost požárního čerpadla, ta je za lomítkem doplněna velikostí nádrží 
na hasivo v pořadí voda/pěnidlo, u automobilové stříkačky je hodnota velikosti nádrže na vodu značena „0“, a to i v případě, že její součástí je zavodňovací nádrž,

- u plynového hasicího automobilu a u práškového hasicího automobilu, kde je užito jako hlavní hasicí médium hasicího plynu nebo hasicího prášku, údaj o velikosti nádrže na hasivo vyjádřený v kilogramech hmotnosti příslušného hasiva,

- u kombinovaného hasicího automobilu, kde je užito více hasicích médií, velikost požárního čerpadla, ta je za lomítkem doplněna v souladu s předešlými body v pořadí voda/pěnidlo/plyn/prášek,

- u automobilového žebříku a automobilové plošiny velikost dostupné (záchranné) výšky.

- Příklad označení vybraných zásahových požárních automobilů zavedených k jednotkám požární ochrany:

| Dosavadní označení požárního automobilu | Nové označení požárního automobilu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Požární nástavba |  |  |  |  |  |  | Podvozek a požární příslušenství |  |  |
|  | Název požární nástavby | Hlavní parametr |  |  |  |  |  | Hmotnostní třída | Konstrukce podvozku | Rozsah příslušenství |
|  |  | Rozměrový parametr | Voda | Pěnidlo | Plyn | Prášek | Pomlčka |  |  |  |
| DA 12 – A 31 | DA | 8 |  |  |  |  | - | L | 1 | Z |
| AS 16 – IFA 50 | AS | 16 | 0 | 500 |  |  | - | M | 2 | Z |
| CAS 8 – A 31 | CAS | 8 | 2000 |  |  |  | - | L | 1 | R |
| CAS 8 – DA 80 | CAS | 8 | 1750 | 0 |  |  | - | L | 2 | R |
| CAS 16 – P V3S | CAS | 16 | 3500 | 200 |  |  | - | M | 3 | R |
| CAS 16 – Š 706 RTH | CAS | 16 | 3500 | 200 |  |  | - | M | 1 | R |
| CAS 25 – Š 706 RTHP | CAS | 24 | 3500 | 200 |  |  | - | M | 2 | R |
| CAS 16 – IFA 50 | CAS | 16 | 2000 | 500 |  |  | - | M | 2 | Z |
| CAS 16 – ZIL 130 | CAS | 16 | 2000 | 170 |  |  | - | M | 1 | Z |
| CAS 16 – ZIL 131 | CAS | 16 | 2400 | 150 |  |  | - | M | 3 | Z |
| CAS K25 – L 101 | CAS | 24 | 2500 | 400 |  |  | - | S | 2 | Z |
| CAS 24 – L 18.29 | CAS | 24 | 2500 | 400 |  |  | - | S | 2 | Z |
| CAS 24 – T 815 | CAS | 24 | 2500 | 400 |  |  | - | S | 3 | Z |
| CAS 24 – DR (DENNIS) | CAS | 24 | 1750 | 170 |  |  | - | M | 1 | Z |
| CAS 24 – CR (CAMIVA) | CAS | 24 | 3500 | 360 |  |  | - | M | 3 | R |
| CAS 32 – T 148 | CAS | 32 | 6000 | 600 |  |  | - | S | 3 | R |
| CAS 32 – T 815 | CAS | 32 | 8200 | 800 |  |  | - | S | 3 | R |
| PHA 32 – T 815 | PHA | 32 | 4500 | 4500 |  |  | - | S | 3 | R |
| PLHA 540 – A 31 | PLHA |  |  |  | 540 |  | - | L | 1 |  |
| PRHA 6000 – T 815 | PRHA |  |  |  |  | 6000 | - | S | 3 |  |
| KHA 1000/6300 – T 815 | KHA | 32 | 5500 | 800 | 0 | 1000 | - | S | 3 |  |
| RZA 1 – Š (FELICIA) | RZA |  |  |  |  |  | - | UL | 1 | R |
| RZA 2 – NP | RZA |  |  |  |  |  | - | L | 2 | R |
| AZ 30 – IFA 50 | AZ | 30 |  |  |  |  | - | M | 1 | Z |
| AZ 30 – R (CAMIVA) | AZ | 30 |  |  |  |  | - | M | 1 | Z |
| AZ 30 – MB (METZ) | AZ | 30 |  |  |  |  | - | M | 1 | Z |
| AZ 30 – I (MAGIRUS) | AZ | 30 |  |  |  |  | - | M | 1 | Z |
| AZ 37 – MB (METZ) | AZ | 37 |  |  |  |  | - | M | 1 | Z |
| AZ 37 – I (MAGIRUS) | AZ | 37 |  |  |  |  | - | M | 1 | Z |
| AZ 52 – MB (METZ) | AZ | 52 |  |  |  |  | - | M | 1 | V |
| AZ 52 – I (MAGIRUS) | AZ | 52 |  |  |  |  | - | M | 1 | V |
| AP 27 – T 815 | AP | 27 |  |  |  |  | - | S | 2 | R |
| AP 32 – S (BRONTO) | AP | 32 |  |  |  |  | - | S | 1 | Z |
| AP 42 – S (BRONTO) | AP | 42 |  |  |  |  | - | S | 1 | V |
| HA 4 – T 148 | HA |  |  |  |  |  | - | S | 3 |  |
| TA 1 – Š (FELICIA) | TA |  |  |  |  |  | - | UL | 1 |  |
| TA 2 – A 21 (FURGON) | TA |  |  |  |  |  | - | L | 1 |  |
| TA 4 – L 101 | TA |  |  |  |  |  | - | S | 2 |  |
| TA 4 – T 815 | TA |  |  |  |  |  | - | S | 3 |  |
| PPLA 2 – A 31 | PPLA |  |  |  |  |  | - | L | 1 |  |
| VEA 1 – Š (FELICIA) | VEA |  |  |  |  |  | - | UL | 1 |  |
| VEA 1 – A 21 (FURGON) | VEA |  |  |  |  |  | - | L | 1 |  |
| VA 1 – Š (FELICIA) | VA |  |  |  |  |  | - | UL | 1 |  |
| VYA 4 – T 815 | VYA |  |  |  |  |  | - | S | 3 |  |
| AJ 4 – T 815 | AJ |  |  |  |  |  | - | S | 3 |  |

Poznámka:	Zásahové požární automobily postavené na podvozcích TATRA 815 byly zavedeny k jednotkám požární ochrany jako automobily terénní. Provedení automobilové plošiny však potlačilo terénní vlastnosti podvozku, AP je proto hodnocena jako požární automobil v provedení pro smíšený provoz.

- Označení dalších zásahových požárních automobilů, které nejsou uvedeny jako příklad, vypracují v souladu s výše uvedenou vyhláškou jednotlivé HZS krajů podle svého konkrétního vybavení požární technikou.

- Označení kontejnerového požárního automobilu je odvozeno od názvu požárního automobilu s tím, že slovo „automobil“ je v názvu nahrazeno slovy „kontejnerový automobil“.

| TA 4 – L 101 | TKA |  |  |  |  |  | - | S | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TA 4 – T 815 | TKA |  |  |  |  |  | - | S | 3 |  |
| PPLA 2 – A 31 | PPLKA |  |  |  |  |  | - | L | 1 |  |

- Pokud označení kontejnerového automobilu nelze možné odvodit z označení požárního automobilu, odvodí se od názvu požárního kontejneru s tím, že slovo „kontejner“ 
je v názvu nahrazeno slovy „kontejnerový automobil“.

| KPO a L 101 | KAPO |  |  |  |  |  | - | S | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KCE a T 815 | KACE |  |  |  |  |  | - | S | 3 |  |
| KOB a A 31 | KAOB |  |  |  |  |  | - | L | 1 |  |

## Požární kontejner

- Označení požárních kontejnerů je následující:

- kontejnerovou stříkačku 			KST,

- kontejnerovou cisternovou stříkačku 	KCS,

- kontejner pěnový hasicí 			KPH,

- kontejner plynový hasicí 			KPLH,

- kontejner práškový hasicí 			KPRH,

- kontejner kombinovaný hasicí 		KKH,

- kontejner hadicový 				KHD,

- kontejner čerpací 				KCE,

- kontejner technický 				KTE,

- kontejner chemický 				KCH,

- kontejner ropný 				KRO,

- kontejner povodňový 				KPO,

- kontejner odsávač kouře			KOK,

- kontejner protiplynový 			KPPL,

- kontejner měřicí 				KME,

- kontejner dekontaminační 			KDE,

- kontejner první pomoci 			KPP,

- kontejner sprchovací 				KSP,

- kontejner občerstvovací 			KOB,

- kontejner nouzového přežití 			KNP,

- kontejner ubytovací 				KUB,

- kontejner velitelský 				KVE,

- kontejner operační 				KOP,

- kontejner komunikační uzel 			KKU,

- kontejner základnová stanice 		KZS,

- kontejner expertizní vyšetřovací 		KEV.

- Označení pomocných požárních kontejnerů je následující:

- kontejner cisternový 				KCI,

- kontejner časoměrný 				KCM,

- kontejner lodní 				KLO,

- kontejner nákladní 				KNA,

- kontejner odtahový 				KOD,

- kontejner skříňový 				KSK,

- kontejner tankovací 				KTA.

## Požární přívěs

- Označení požárních přívěsů je následující:

a)	přívěsná motorová stříkačka 			PMS,

b)	přívěsný pěnomet 				PPM,

c)	přívěsný přiměšovač 				PPR,

d)	přívěsná osvětlovací stanice 			POS,

e)	přívěsný odsávač kouře 			POK,

f)	přívěs hadicový 				PH,

g)	přívěs technický 				PT,

h)	přívěsný žebřík 				PZ,

i)	přívěsná plošina 				PP,

j)	přívěs ostatní 					P.

Příloha č. 5

# Kontroly požární techniky

- Rozsah denní kontroly tvoří kontrola zejména:

- stavu a čistoty SPZ, odrazových skel, světlometů,

- pravidelnosti chodu motoru a vykazovaných provozních hodnot,

- množství provozních hmot (pokud k MPT přísluší):

ca)pohonných hmot,

cb)chladící kapaliny v chladicí soustavě,

cc)množství oleje v motoru,

cd)množství brzdové kapaliny,

- funkčnosti světel, signálních a výstražných zařízení,

- stavu a nahuštění, ojetí a neporušenosti pneumatik,

- upevnění disků kol,

- množství hasiva, vody a pěnidla v nádržích CAS,

- stavu požární nebo speciálních nástaveb (plošina, žebřík apod.),

- bezpečného uložení předepsaného požárního příslušenství a jeho kompletnosti,

- předepsaná výbava vozidla (podvozku).

- Kontrola požární techniky v provozu se provádí v rozsahu stanoveném výrobcem, nejméně však:

- kontrola funkce měřících a kontrolních přístrojů vozidla,

- zda neunikají provozní náplně,

- stav požární nástavby.

- Kontrola zásahové požární techniky po použití se provádí v rozsahu nezbytném pro opětné zařazení do pohotovosti

- Závady zjištěné při údržbě nebo kontrole požární techniky se ihned hlásí odpovědnému pracovníkovi, který rozhodne o způsobu odstranění.

- Rozsah týdenní kontroly agregátů, pokud jejich provoz nevyžádá kontrolu v provozu obsahuje:

- vizuální kontrolu neporušenosti zařízení,

- kontrolu stanovených provozních náplní včetně záložních,

- funkční zkoušku včetně veškerého příslušenství,

- u spalovacích motorů ponechat tyto v chodu minimálně 3 minuty, aby nedocházelo ke kondenzaci vodních par,

- součástí kontroly elektrocentrál je i kontrola neporušenosti svítidel, kabelů, navijáků a pod., včetně kontroly měřiče izolačního stavu,

- u přetlakových ventilátorů a odsavačů je třeba klást zvýšený důraz na neporušenost uložení vrtule.

Za agregát se považuje i ruční pohonná jednotka a elektrický lanový naviják na automobilu. Kontrolu motorových řetězových nebo kotoučových pil smí provádět pouze osoba s příslušnou kvalifikací obsluhovatele

- O týdenní kontrole agregátů se vede záznam v Knize jízd a práce agregátu.

Příloha č. 6

# Označení místa dislokace jednotky na pomocných požárních automobilech

- Na pomocném požárním automobilu bez ohledu na jeho barevné provedení, je použito označení místa dislokace shodně se zásahovým požárním automobilem podle odstavec 1, přílohy 2, vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany.

- Označení místa dislokace je umístěno na ploše předních dveří kabiny řidiče, 
a to v prostoru poblíž svislé osy dveří. Jiné označení místa dislokace není přípustné.

- Pro označování místa dislokace je nápis proveden v černé barvě na světlém podkladu nebo v barvě bílé na tmavém podkladu, a to ve 2 nebo 3 řádcích. Výška písmen je 28 mm, mezera mezi řádky je 32 mm, ostatní rozměry vychází z bodu 96 přílohy č. 1 vyhlášky 
č. 49/2003 Sb.

- Na pomocných požárních automobilech v barevném provedení jasně červeném, smí být dále užito znaku HZS ČR shodně se zásahovými požárními automobily podle odst. 2 
a odst. 4 § 2 vyhlášky č. 247/2001 Sb.

- Znak HZS ČR je umístěn na přední části karosérie pomocného požárního automobilu. Jiné znaky nebo nápisy, s výjimkou označení výrobce automobilu, nejsou přípustné.

- Označení místa dislokace nemusí být doplněno znakem HZS ČR.

Vzor označení místa dislokace:

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR

JIHIMORAVSKÉHO KRAJE

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČR

ZÁKLADNA LOGISTIKY

OLOMOUC

Příloha č. 7

# Zkoušení požárních čerpadel

- Velikost požárního čerpadla značí jmenovitý průtok čerpadlem v l.min-1 
při jmenovitém tlaku 0,8 MPa a geodetické sací výšce 3 m, u požárních čerpadel vyrobených podle zaniklé ONA 11 3007 je geodetické sací výška 1,5m. Požární čerpadla se podle velikosti dělí na:

- PČ 8		s jmenovitým průtokem 	800 l.min-1

- PČ 16		s jmenovitým průtokem	1600 l.min-1

- PČ 24		s jmenovitým průtokem	2500 l.min-1

- PČ 32		s jmenovitým průtokem	3200 l.min-1

- PČ 40		s jmenovitým průtokem	4000 l.min-1

- PČ 48		s jmenovitým průtokem	4800 l.min-1

- První částí základní zkoušky požárního čerpadla je zkouška sání a těsnosti čerpadla, která se provádí nejméně jedenkrát za měsíc a po každé opravě. Zkouška se provádí následujícím postupem:

- zkouška se provede bez připojených sacích hadic, při odvodněném čerpadle 
(na sucho), při uzavřených sacích a výtlačných hrdlech. Pro přesnější měření může být sací hrdlo opatřeno vakuometrem. Výtlačná hrdla nesmí být opatřena víčky,

- podtlak 0,08 MPa musí být dosažen nejdéle do 30 s. Po ukončení sání smí dosažený podtlak klesnout během 60 s nejvýše o 0,01 MPa. Pokud je pokles větší, požární čerpadlo je hodnoceno jako netěsné,

- ke zjištění netěsnosti se provede zkouška přetlakem 0,01 ÷ 0,8 MPa z vedlejšího tlakového zdroje. Požární čerpadlo a související armatury musí být odvzdušněny 
a výtlačná hrdla nesmí být opatřena víčky. Zkušební přetlak musí být navozován plynule, za stálé kontroly těsnosti. Některé netěsnosti se objeví právě již při malém přetlaku,

- Druhou částí základní zkoušky požárního čerpadla je zkouška nejvyššího tlaku, která se provádí nejméně jedenkrát za rok. Zkouška se provádí následujícím postupem:

- zkouška se provádí při uzavřených výtlačných hrdlech, která nesmí být opatřena víčky. Čerpadlo a související armatury se musí před zkouškou odvzdušnit,

- při zapnutém čerpadle a maximálních otáčkách motoru, nesmí být dosažen tlak 
na čerpadle vyšší než 1,6 MPa a nesmí být nižší než 1,2 MPa,

- u kombinovaných čerpadel nesmí tlak na vysokotlaké části čerpadla přesáhnout hodnotu kterou stanovil výrobce a nesmí být nižší než je 75% nejvyššího tlaku,

- Alternativní zkouškou ke zkoušce nejvyššího tlaku je zkouška jmenovitého průtoku při jmenovitém tlaku, která se provádí nejméně jedenkrát za rok nebo při důvodném podezření z nedostatečného výkonu čerpadla. Zkouška se provádí následujícím postupem:

- zkouška se provádí po úspěšné zkoušce sání a těsnosti požárního čerpadla. Dále 
se provede zkouška těsnosti sacích hadic. Tyto se připojí k požárnímu čerpadlu, 
na opačném konci se opatří víčkem sací spojky a provede se nová zkouška těsnosti,

- zkouška se provádí z geodetické sací výšky 3 m (resp. 1,5 m) při jmenovitých otáčkách. U požárních čerpadel, kde není možné stanovit jmenovité otáčky se zkouška provádí při otáčkách rovných cca dvěma třetinám otáček maximálních. Pro každých 100 m nadmořské výšky se sací výška snižuje o 0,1 m,

- na plně otevřená výtlačná hrdla se připojí zkušební proudnice podle tabulky č.1,

- při zkoušce musí být dosažen tlak na čerpadle 0,8 MPa, minimálně však 0,7 MPa. V případě nedosažení minimální hodnoty tlaku vyžaduje požární čerpadlo opravu,

Tabulka č. 1 - Zkušební pomůcka pro zkoušku jmenovitého průtoku při jmenovitém tlaku

| Označení čerpadla | Zkušební proudnice |  | Průtok (l.min-1) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Typ | Průměr hubice (mm) | Při 0,8 MPa | Při 0,7 MPa |
| PČ 32 | 75 75 75 | 25,0 25,0 20,5 | 1150 1150 800 | 1080 1080 730 |
| Celkem |  |  | 3100 | 2890 |
| PČ 24 | 75 75 75 | 18,0 20,5 25,0 | 580 800 1150 | 550 730 1080 |
| Celkem |  |  | 2530 | 2360 |
| PČ 16 | 75 52 | 25,0 16,0 | 1150 450 | 1080 420 |
| Celkem |  |  | 1600 | 1500 |
| PČ 8 | 75 | 20.5 | 800 | 730 |

- O každé provedené zkoušce požárního čerpadla se vede písemný záznam. Při zjištění závady na požárním čerpadle nebo jeho příslušenství, se mobilní požární technika zařazuje mimo provoz.

Příloha č. 8

# Výšková požární technika

- KOŠEM VPT se rozumí část výškové požární techniky určená jako dočasné pracoviště pro jednu nebo více osob, vybavená ovládáním všech pohybů požární nástavby.

- Obsluhovatelem VPT se rozumí strojník nebo řidič oprávněný obsluhovat VPT v plném rozsahu a je odpovědný za její bezpečný provoz.

- Obsluhovatel při provozu požární nástavby nesmí opustit prostor základního ovládacího panelu (hlavní pracoviště nástavby). Výjimku tvoří případ, kdy je pracoviště vybaveno plnohodnotným dálkovým ovládáním.

- Obsluhovatelem z koše VPT se rozumí příslušník oprávněný obsluhovat VPT pouze z koše.

- Odborným technikem VPT se rozumí osoba podle vyhlášky č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti ve znění pozdějších předpisů odpovědná za kontrolu technického stavu apod.

- Odborný technik je osoba odborně způsobilá (revizní technik) pověřená prováděním odborných technických zkoušek a zkoušek AP, která má na tuto činnost platné oprávnění vydané orgánem státního odborného dozoru.

- Použivatelem VPT se rozumí osoba bez oprávnění jakékoliv obsluhy VPT nacházející se v koši vždy v přítomnosti obsluhovatele nebo obsluhovatele z koše.

- Provozním technikem VPT se rozumí osoba pověřená provozovatelem, 
je odpovědný za kontrolu technického stavu AZ.

- Provozní technik je osoba s úplným středním odborným vzděláním technického směru a znalostí daného typu AZ. U HZS kraje je možno jmenovat více provozních techniků.

- Provozovatelem VPT se rozumí právnická nebo podnikající fyzická osoba používající výškovou požární techniku. Provozovatelé VPT jsou HZS kraje a OUPO.

- Údržba a obsluha VPT se řídí pokyny výrobce (dovozce) zapracovanými ve vlastním dopravně provozním řádu.

- Uživatelem VPT se rozumí jmenovaný zaměstnanec provozovatele odpovědný 
za technický stav a provoz VPT.

- Výtahem VPT se rozumí zařízení určené zejména pro přepravu osob pohybující se po žebříkové sadě, ovládané ze stanoviště na točnici.

- Uživatel VPT je povinen zajistit:

- odborné převzetí výškové požární techniky do užívání v rozsahu platných technických předpisů,

- odpovídající garážování výškové požární techniky,

- odbornou obsluhu výškové požární techniky v souladu s technickými předpisy 
a návodem k používání od výrobce,

- provozní podmínky pro výškovou požární techniku stanovené výrobcem včetně zkoušek,

- navržení a proškolení osob pro výkon funkce obsluhovatel a obsluhovatel z koše,

- důsledné vedení stanovené dokumentace.

- Pro provoz výškové požární techniky vymezují podmínky provozu MPT zejména:

- činnosti zakázané pro výškovou požární techniku,

- termíny kontrolních prohlídek,

- rozsah funkčních zkoušek,

- termíny údržby včetně čištění a mazání,

- náplň a rozsah odborné přípravy obsluhovatelů,

- náplň a rozsah odborné přípravy obsluhovatelů z koše,

- náplň a rozsah odborné přípravy osob nařizujících nasazení výškové požární techniky,

- náplň a rozsah zaškolení provozního technika AZ.

- Obsluhovatel VPT musí:

- pro obsluhu z koše mít platnou lékařskou prohlídku pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou,

- být prokazatelně seznámen s příslušnými předpisy a příslušným návodem k používání pro konkrétní typ VPT a musí být prakticky zaučena pro konkrétní typ,

- být starší 21 let, mít platný "Průkaz obsluhovatele".

- Obsluhovatel z koše VPT musí:

- být starší 18 let, tělesně a duševně způsobilý,

- mít platnou lékařskou prohlídku pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou,

- být prokazatelně seznámen s příslušnými předpisy a příslušným návodem k používání pro konkrétní typ VPT a musí být prakticky zaučena pro konkrétní typ,

- mít platný "Průkaz obsluhovatele z koše".

- Podmínkou pro použití VPT je absolvování odborné přípravy obsluhovatelů VPT 
a obsluhovatelů z koše VPT a tvoří ji:

- základní odborná příprava,

- pravidelná odborná příprava,

- praktický výcvik.

- Náplň a rozsah odborné přípravy obsluhovatelů VPT a obsluhovatelů z koše VPT musí odpovídat složitosti daného typu VPT a musí být zapracován ve vnitřním organizačním předpisu pro VPT.

- Provedení základní odborné přípravy vyžaduje absolvování praktického výcviku obsluhy VPT pod dozorem zkušeného obsluhovatele v době trvání minimálně 6 hodin.

- Teoretická část základní odborné přípravy v dálce trvání nejméně 8 hodin obsahuje výklad:

- právních a bezpečnostních předpisů,

- návodu k používání výrobce,

- konstrukce požární nástavby,

- pracovního diagramu,

- funkce zabezpečovacích zařízení,

- postupu při nouzovém ovládání,

- postupu při provádění povolených oprav,

- postupu při údržbě.

- Praktická část základní odborné přípravy je v dálce trvání nejméně 8 hodin a obsahuje praktický zácvik v obsluze, z toho nejméně 3 hodiny s konkrétním typem VPT.

- Odborné znalosti se ověřují:

- písemnou formou testem z teoretické části,

- praktickým používáním v době trvání dvou hodin pro celý kurz, tj. 10 osob.

- Pravidelná odborná příprava se provádí nejméně jednou za dva roky v rozsahu minimálně 5 hodin. Je doplněná o změny, které vyplynuly z provozu VPT a rozbor případných nehod při použití VPT. Odborné znalosti se ověřují shodně se základní odbornou přípravou.

- O odborných technických zkouškách a zkouškách po opravě se vede revizní kniha, která obsahuje protokolární záznamy a je uložena u uživatele.

- Průkaz obsluhovatele VPT podle ČSN 27 5004 nebo Průkaz obsluhovatele z koše VPT vydává odborný technik nebo provozní technik provádějící odbornou přípravu obsluhovatelů VPT a obsluhovatelů z koše VPT a to na základě úspěšně vykonané teoretické a praktické zkoušky.

- Každý obsluhovatel VPT a obsluhovatel z koše VPT musí absolvovat praktický výcvik 
v rozsahu nejméně 0,5 hodiny za tři měsíce, pokud v uvedeném období neobsluhoval VPT 
v rámci zásahové, případně vedlejší hospodářské činnosti. O tomto výcviku musí být proveden záznam v provozním deníku včetně podpisu obsluhovatele.

- Na VPT se provádí:

- kontrolní prohlídka a to pravidelně každé tři měsíce, provádí ji provozní technik na AZ a určeným obsluhovatelem na AP,

- funkční zkouška a to pravidelně minimálně každý týden a při převzetí následující směnou po každém použití.

- Součástí dokumentace VPT je provozní deník, který je uložen u každého kusu VPT. Ten musí obsahovat zejména:

- evidenční číslo výškové požární techniky,

- záznamy o činnosti,

- záznamy o zjištěných závadách a jejich odstranění,

- záznamy o údržbě včetně čištění a mazání,

- záznamy o funkčních zkouškách,

- záznamy o kontrolních prohlídkách.

U každého záznamu musí být uveden datum a podpis osoby, která záznam provedla.

Příloha č. 9

# Dokumentace a záznamy o provozu požární techniky

- Zápis ve výkazu jízd a práce požární techniky se provádí před jízdou a následné po ukončení jízdy. Při jízdách k zásahu se zápis provádí ihned po skončení jízdy nebo práce MPT. Výkaz jízd a práce MPT obsahuje následující údaje:

- datum a čas odjezdu,

- cíl jízdy (trasa),

- číslo dokladu povolujícího jízdu nebo podpis osoby, která jízdu schválila,

- datum a čas příjezdu,

- počet ujetých km a konečný stav měřidla km,

- počet hodin práce (motohodiny),

- množství doplněných pohonných hmot a olejů,

- jméno řidiče a podpis

- poznámky.

Výkaz jízd a práce požární techniky může být nahrazen knihou provozu dopravního prostředku.

- Po ukončení kalendářního měsíce se ve výkazu jízd a práce požární techniky provede uzávěrka s vyhodnocením počtu ujetých km, počtu motohodin a spotřeby pohonných hmot a oleje. Odpovědný pracovník kontroluje výkaz při měsíční uzávěrce.

- Záznamy obsahující údaje o závadách, opravách, výměnách a dalších technických skutečnostech nastalých v průběhu celé životnosti vozidla se vedou ve vozovém sešitě (např. SEVT D6T 31), a to pro každé vozidlo samostatně. Vozový sešit může být nahrazen jiným dokladem se srovnatelným rozsahem sledovaných položek nebo přiměřeným počítačovým programem.

Příloha č. 10

# Dopravní nehody

- Hlášení o dopravní nehodě se vypisuje do počítačového programu "Dopravní nehody" případně do tiskopisu podle vzoru č. 1 při dodržení následující terminologie.

- Číslem jednotky PO se rozumí evidenční číslo jednotky.

- Zkráceným označením se rozumí název podle bodu 94 přílohy č. 1 vyhlášky 
č. 49/2003 Sb., o technických podmínkách požární techniky.

- Stářím požární techniky se rozumí doba od data výroby do doby vzniku dopravní nehody v celých letech.

- Skupinou řidičského průkazu se rozumí skupina opravňující k řízení v době nehody.

- Délkou praxe se rozumí doba po kterou strojník nebo řidič tuto profesi vykonává 
u jednotky PO (s požárním automobilem).

- Bližším určením místa dopravní nehody se rozumí uvedení například názvu ulice a obce nebo uvedení názvů obcí, mezi kterými k dopravní nehodě došlo, označení čísla silnice apod.

- Účelem jízdy se rozumí

- jízda k zásahu (jízda k zásahu a veškeré jízdy v jeho průběhu, včetně námětových cvičení),

- jízda od zásahu,

- kondiční jízda,

- služební jízda,

- jízda pro hospodářské účely (včetně jízd do opraven a zkušebních jízd po opravě),

- jízda bez vydaného povolení,

- ostatní jízdy.

- Nepříznivými povětrnostními podmínkami se rozumí

- silný vítr,

- hustá mlha,

- prudký déšť včetně krup,

- husté sněžení,

- náledí včetně zledovatělého sněhu,

- jiné.

- Příčinami dopravní nehody se rozumí

- vliv alkoholu (vědomé požití alkoholického nápoje),

- požití léků nebo jiné řidičům nedovolené látky,

- únava (únava, náhlá nevolnost nebo náhlá změna zdravotního stavu),

- nesprávné odbočování (nedání znamení o změně směru jízdy),

- nedodržení bezpečné vzdálenosti (nedodržení bezpečné vzdálenosti za jedoucím nebo vedle jedoucího vozidla či překážky),

- nepřiměřená rychlost (nepřizpůsobení rychlosti jízdy stavu či povaze vozovky, nebo osobním schopnostem)

- nebezpečné couvání a otáčení,

- nesprávné předjíždění,

- nesprávné vyhýbání (vyhýbání, jízda nebo stání na krajnici, jízda v úzkém prostoru či objíždění překážky),

- špatný technický stav požární techniky (špatný technický stav automobilu 
nebo nesprávné uložení nákladu),

- jízda po nesprávné straně (jízda jinde než při pravém okraji),

- nedání přednosti v jízdě (nedání přednosti v jízdě a to i s použitím zvláštního výstražného zařízení, přehlédnutí jiného automobilu),

- nehoda zaviněná jiným účastníkem (nehoda zaviněná jiným účastníkem nebo vyšší mocí),

- jiná příčina (pouze v případě, kdy není možné nehodu zařadit podle výše uvedených příčin, nevěnování pozornosti řízení),

- příčina v šetření (Po došetření je zasláno nové hlášení na generální ředitelství).

- Stručným popisem dopravní nehody se rozumí zejména uvedení údajů souvisejících s nehodovým mechanizmem, které nejsou uvedeny v jednotlivých rubrikách hlášení.

- Přijatými opatřeními po dopravní nehodě se rozumí

- bloková pokuta (uložená orgány policie),

- odejmutí řidičského průkazu,

- odejmutí profesního osvědčení řidiče,

- podrobný rozbor nehody (s ostatními řidiči a strojníky),

- přeřazení z funkce strojníka nebo řidiče (provedené zaměstnavatelem),

- zákaz řízení (vydaný zaměstnavatelem),

- finanční postih (provedený zaměstnavatelem),

- jiný postih.

Vzor č. 1

Hlášení o dopravní nehodě

mobilní požární techniky

| Číslo jednotky PO | Státní poznávací značka PT | Zkrácený název | Stáří PT |
| --- | --- | --- | --- |

I. Řidič požárního automobilu (účastník dopravní nehody)

| Jméno a příjmení | Datum narození | Hodnost | Skupina ŘP | Délka praxe |
| --- | --- | --- | --- | --- |

II. Dopravní nehoda

| Bližší určení místa DN |  | Datum DN | Hodina DN |
| --- | --- | --- | --- |
| Účel jízdy |  |  |  |

III. Příčina dopravní nehody

| Příčina DN |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nepříznivé povětrnostní podmínky |  |  |

IV. Následky dopravní nehody

| Následky DN | Usmrceno |  |  | Těžce zraněno |  |  |  |  | Lehce zraněno |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mužů | žen | dětí | mužů |  | žen | dětí |  | mužů | žen | dětí |
| Hasičů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ostatních účastníků |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Škoda způsobená na PT | ,- Kč |  |  |  | Ostatní škoda |  |  | ,- Kč |  |  |  |

V. Struční popis DN

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

VI. Přijatá opatření

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Podklad získán z územního odboru: ……………………… od: ………………………….…

V …………………… Dne …………… Zpracoval ……………… Podpis ……………….…

Příloha č. 11

# Prevence dopravní nehodovosti

- Řidič a strojník je povinen každou indispozici, která snižuje jeho schopnost k řízení 
nebo obsluze MPT, neprodleně nahlásit přímému nadřízenému.

- Za bezpečnost jízdy odpovídá řidič nebo strojník. Velitel ani jiný člen posádky nesmí omezovat pravomoc a povinnost řidiče nebo strojníka. Velitel posádky však může nařídit zastavení nebo zpomalení jízdy, výměnu řidiče nebo případně může změnit trasu nebo cíl jízdy.

- Na nápravách s jednoduchým oráfováním u zásahové požární techniky s celkovou hmotností nad 3,5 t se nesmí používat protektorované pneumatiky.

- V kabině řidiče a mužstva požární techniky smí být přepravováno požární příslušenství, které není znečištěné nebo kontaminované například při zásahu a je řádně uloženo v úchytech spolehlivě zajišťující toto příslušenství proti vypadnutí při jízdě nebo při náhlé změně polohy, například při převrácení.

- Se zásahovým požárním automobilem, který je opatřen nádrží na vodu k hašení 
se smí jet pouze s plnou nebo prázdnou nádrží. S nedoplněnou nádrží smí jet pouze ve výjimečných případech a se zvýšenou opatrností.

- Při jízdě k zásahu se zapnutým zvláštním výstražným zařízením11), řidič 
nebo strojník dbá zvýšené opatrnosti. Při průjezdu křižovatkou, na kterou přijíždí po vedlejší silnici nebo v jiném než volném směru je povinen dát přednost v jízdě všem účastníkům silničního provozu, kteří nejsou připraveni umožnit požárnímu automobilu volný a bezpečný průjezd.

Příloha č. 12

# Kondiční jízdy

Kondiční jízdy mají za úkol pravidelné udržovat řidičskou kondici a postupně prohlubovat návyky ke kvalitnímu řízení vybraných motorových vozidel. Kondiční jízdy 
se řídí následujícími zásadami:

- Strojníci, kteří v průběhu čtyř týdnů neřídili požární automobil nebo některý 
z automobilů, pro které jsou určeni při výjezdu k zásahu, absolvují kondiční jízdu v délce nejméně 10 km, a to bez přerušení.

- Strojníci, kteří z důvodu například dovolené nebo dlouhodobé nemoci neřídili déle 
než šest týdnů požární automobil nebo některý z automobilů, pro které jsou určeni 
při výjezdu k zásahu, absolvuje kondiční jízdu v délce nejméně 20 km.

- Nejméně dvakrát ročně je kondiční jízda rozšířena o tažení požárního přívěsu.

- Strojníci provádí kondiční jízdu zejména s CAS v základním provedení, CAS v redukovaném provedení pokud je na třínápravovém podvozku, AZ, AP a RZA.

- Řidiči automobilů se zvláštním výstražným zařízením, kteří v průběhu čtyř týdnů neřídili požární automobil, na který jsou v rámci výkonu služby určení, absolvují s ním kondiční jízdu v délce nejméně 10 km bez přerušení.

- Kondiční jízda je provedena bezprostředně po uplynutí doby podle odst. 1. a 2., a to po předem stanovené trase. Její náročnost je volena s ohledem na místní podmínky.

- Při kondiční jízdě si řidič nebo strojník prohlubují zejména návyky v technice řízení automobilu, zdokonaluje se v řízení automobilu ve ztížených podmínkách provozu 
a nacvičuje součinnost s ostatními členy mužstva například při couvání nebo průjezdu zúženým profilem.

- Při kondiční jízdě se zásadně nepoužívá zvláštní výstražné zařízení, jinak se používají veškeré předepsané prvky pasivní bezpečnosti. Během kondiční a ověřovací jízdy může vedoucí oddělení strojní služby nebo jím určený instruktor v případě uvedení 
do operačního řízení stanovit použití zvláštního výstražného zařízení.

- Ztíženými podmínkami se rozumí například průjezd zúženými profily, otáčení, přejezd prvků pro zpomalení jízdy. V zimním období je to jízda sněhem, na zledovatělém povrchu apod.

- Kondiční jízdy organizuje vedoucí oddělení strojní služby nebo technik strojní služby. Ten také určuje pro kondiční jízdu konkrétního instruktora, pokud to povaha jízdy vyžaduje.

- Specializované instrukčně metodické zaměstnání může být zaměřeno například na řízení automobilu s přívěsem včetně couvání, jízdu ve složitých terénních podmínkách, řízení automobilu na kluzkém povrchu, jízdu v omezeném prostoru, součinnost řidiče s osádkou automobilu nebo na rozbor závažné dopravní nehody.

Příloha č. 13

# Užití zvláštního výstražného zařízení

- Zvláštní výstražné zařízení se používá zejména při dopravě požárním automobilem na místo zásahu, pokud velitel jednotky nerozhodně jinak.

- Zvláštním výstražným zařízením (dále jen „ZVZ“) se rozumí zvláštní výstražné světlo modré barvy a zvláštní zvukové výstražné zařízení.

- Za zvláštní výstražné zařízení se nepovažují oranžová blikající světla, určená k označení požárního automobilu jako překážky silničního provozu a při dopravě na místo zásahu se oranžová blikající světla nepoužívají.

- Zvláštním výstražným znamením se rozumí znamení dávané v souladu se zákonem 
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů.

- Zvláštní výstražné světelné zařízení se může používat v kombinaci se zvláštním zvukovým výstražným zařízením nebo v kombinaci s rozhlasovým zařízením.

- Zvláštní výstražné světelné zařízení je snímatelné nebo pevně spojené s požárním automobilem, zvláštní zvukové výstražné zařízení a rozhlasové zařízení se umísťuje 
na požárním automobilu nebo skrytě v požárním automobilu.

1) vyhláška č. 224/1995 Sb., o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel

2) § 35 a § 37 odst. 2, písm. d) a e) vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany

3 vyhláška č. 49/2003 Sb., o technických podmínkách požární techniky stanový podmínky barevnou úpravu, nápisy a značení zásahové požární techniky, vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany stanoví barevné označení vozidel, lodí a letadel jednotek

4) vyhláška č. 49/2003 Sb., o technických podmínkách požární techniky v § 1 písmeno a) a z bodu 2, 3 a 4 a 94 přílohy č. 1.

11) Odstavec 1 § 12 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany